ÚZEMNÍ PLÁN

OBCE

### HABARTICE

pořizovatel změny:           	Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního       úřadu a ŽP

projektant:                      	Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS                      463 11 Liberec 30,  Leknínová 1063

nadřízený orgán

územního plánování:                    KÚ Libereckého kraje, OÚPSŘ

schvalující orgán:	Zastupitelstvo obce Habartice /ZO/

č. zakázky:                                   1 10 07

## v Liberci:                                       prosinec  2007

# upraveno březen 2008

veřejně projednáno 5.8.2008

Schváleno usn.ZO č.121/8/2008  dne 20.8.2008

Veř.vyhl. č.1/2008/OOP-UP, opatření obecné povahy – v právní moci k  8.9.2008

návrh

### ÚZEMNÍ PLÁN                    HABARTICE

pořizovatel změny:           	Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního       úřadu a ŽP

projektant:                      	Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS                      463 11 Liberec 30,  Leknínová 1063

nadřízený orgán

územního plánování:                    KÚ Libereckého kraje, OÚPSŘ

schvalující orgán:	Zastupitelstvo obce Habartice

č. zakázky:                                   1 10 07

## v Liberci:                                       prosinec  2007

# upraveno březen 2008

návrh ÚZEMNÍ PLÁN  HABARTICE

I.     OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU

II.    OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

###### I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.    TEXTOVÁ ČÁST

a)     Vymezení zastavěného území.                                                                  	  1

b)     Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot .

c)     Urbanistická koncepce.                                                                                    3

d)     Koncepce veřejné infrastruktury.                                                                     9

e)     Koncepce uspořádání krajiny.                                                                        11

f)      Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a

stanovení podmínek prostorového uspořádání.                                             12

g)     Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,                         staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro

asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.                   19

h)     Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,         pro které lze uplatnit předkupní právo.                                                           22

i)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené           grafické části.

j)	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného                budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření.

- GRAFICKÁ ČÁST

Výkres 1     VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ                                       M  1 : 5000

Výkres 2     HLAVNÍ VÝKRES                                                                              M  1 : 5000

Výkres 3     VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY		M  1 : 5000

Výkres 4     VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,                             M  1 : 5000

OPATŘENÍ A ASANACÍ

###### I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo obce Habartice, příslušné podle §6 odst. 5 písm. c), za použití §43 odst. 4 a § 54 odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

vydává

územní plán Habartice

a to dle předloženého materiálu (dokumentace ÚP Habartice)

1.    TEXTOVÁ ČÁST

a)    Vymezení zastavěného území.

Zastavěné území se vymezuje k datu 30.11.2007. Zastavěné území je v dokumentaci ÚP vymezeno ve výkresech:

- výkres základního členění území

- hlavní výkres

- koordinační výkres

7    výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Hranice zastavěného území zahrnuje pozemky v intravilánu, přiléhajících k hranici intravilánu a dále vně intravilánu dle §58 SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn.

b)    Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

b1)    Zásady celkové koncepce rozvoje obce.

*    Koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje příhraniční obce v situaci schengenského prostoru EU s vazbou na polské město Zawidów spočívající zejména na strategii rozvojového území ve středu Habartic s vymezením plochy pro občanské vybavení a jako plochy smíšené polyfunkční s bydlením. Vymezení území státní hranicí ovlivňuje výběr ploch zastavitelného území v prostoru velké proluky západně prodejny potravin v blízkosti centra, dnes rozdělující západní a východní část Habartic. Při jižním okraji Habartic se navrhují plochy dopravního vybavení s umístěním čerpací stanice PH.

Koncepce rozvoje obce zahrnuje plochy změn formou návrhu zastavitelných ploch a řešení nezastavitelných ploch krajiny.

- Návrh na rozšíření centra v poloze naproti obecnímu úřadu a za samoobsluhou. Vymezení ploch veřejných prostranství v atraktivních polohách sídelní struktury Habartic a na návsi v části území obce Háj.

- Jižně od řadových domů, popřípadě dle poptávky v budoucnu i za samoobsluhou návrh bytových domů. S vazbou na zastavěná území návrh rodinných domů, ploch smíšených obytných, s vazbou na centrum městské formy zástavby, v rozptýlené okrajové zástavbě návrh zástavby venkovské, polyfunkční s bydlením.

- Návrh na rozšíření hřbitova. Návrh ploch výroby a skladování formou dnes nevyužitých pozemků a objektů při severním okraji sídla, původních zemědělských objektů ve středu Habartic a nových zastavitelných ploch při jižním okraji Habartic.

- Návrh vodní nádrže s vazbou na bývalé koupaliště. Podél cestní sítě doplňování alejí. Návrh na zalesňování pozemků.

*    Dopravní a technická infrastruktura

U dopravní infrastruktury se sleduje formou územní rezervy návrh silnice I/13, přeložené západním směrem od stávající trasy. Návrh dílčích úseků místních a účelových komunikací. V poloze centra a při západním okraji Habartic s vazbou na navrhované zastavitelné plochy návrh místních komunikací. Při obratišti autobusu a v polohách mimo zastavěná území zajišťující dopravní propustnost krajiny návrh dílčích úseků účelových komunikací. Návrh parkovišť jako součást veřejných prostranství, dále samostatné vymezení parkovišť u fotbalového hřiště, hasičské zbrojnice a hřbitova, návrh řadových garáží při stávající komunikaci u řadových domů. Při jižním okraji Habartic návrh čerpací stanice PH.

V technické infrastruktuře je zásadní návrh splaškové kanalizace s umístěním ČOV při SZ okraji Habartic nebo s využitím ČOV ve městě Zawidów. Návrh vodovodu v zastavitelných plochách a včetně území Háj. V centru Habartic s vazbou na zastavitelné plochy návrh nových trafostanic.

b2)    Hlavní cíle rozvoje.

*    Cíle rozvoje obce

Další vývoj území s vazbou na vývoj trvalého obyvatelstva a dalších uživatelů území, polohu sídla při státní hranici a její vlastní atraktivitu pro obyvatele a návštěvníky.

Návrh vhodných zastavitelných ploch s vazbou na návrh urbanistické koncepce, spočívající na vymezení ploch v poloze centra Habartic a v dalších plochách s vazbou na zastavěná území sídelní struktury.

*    Dopravní a technická infrastruktura

Návrh komunikací s cílem zajištění dopravní obslužnosti zastavěných území, navrhovaných zastavitelných ploch a dopravní propustnosti dílčích území krajiny.

Řešení splaškové kanalizace v Habarticích, návrh dalších druhů technické infrastruktury s vazbou na zastavěná území a lokalizace navrhovaných zastavitelných ploch.

b3)    Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot.

*    Památková ochrana

Památková ochrana, ochrana objektů památkově chráněných na úrovni státu. Viz. údaje část II. odůvodnění územního plánu, kap. g1).

*    Ochrana a rozvoj hodnot území obce

Hodnoty stavebně architektonické. Ochrana objektů místního významu ze strany obce – kupř. objekty sokolovny, školy, Zámecký dvůr.

Hodnoty urbanistické. Zachování kvality blokového uspořádání zástavby rodinných domů při západním okraji Habartic a prostorové struktury sídla Háj v okolí návsi. Respektování funkčního uspořádání dílčích území s charakteristickou zástavbou realizovanou v příslušných časových obdobích, začleňování nových staveb do úze- mí ve vztahu ke stávající zástavbě.

Hodnoty krajinné. Vymezení ploch vysokého náletu na nelesní půdě, alejí a doprovodné zeleně podél komunikací a vodních toků, zalesňování pozemků s vazbou na lesní pozemky. Ochrana krajinných hodnot , krajinného rázu údolních poloh vodotečí, dílčí členění krajiny cestní sítí, zachování, rekonstrukce a nová výsadba rozptýlené zeleně, zejména alejí, zachování zeleně na starých zbořeništích, dělení velkých celků orné půdy, zatravňování svažitějších pozemků ohrožených erozí. Posilování ekologické stability zemědělské krajiny.

c)   Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

c1)   Návrh urbanistické koncepce.

(návrh plošného a prostorového uspořádání území)

*    Postavení sídla ve struktuře osídlení

V území Frýdlantska v rámci struktury osídlení Habartice neplní  nadmístní funkce, v širších vazbách Habartic k sousedním obcím spádovost vybavení školy, mateřské školy a pošty. Důležité pro atraktivitu sídla je sousedství s Polskem a vazby s mě- stem Zawidów z pohledu cestovního ruchu.

*    Základní plošné a prostorové uspořádání

Těžištěm osídlení je zástavba Habartic a jeho centra s možnostmi rozvoje podél silnice I/13 i navrhované přeložky. Hlavní rozvojová plocha se navrhuje do území za samoobsluhou, dále převážně v západní a v jižní části Habartic i v dílčí části území obce Háj.

Funkční uspořádání je určeno dosavadním vývojem a je respektováno při funkčním využití navrhovaných zastavitelných ploch, se .

*    Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce vychází z požadavku na stabilizaci ploch, návrh ploch změn a územních rezerv. Zahrnuje prostorové a funkční uspořádání zástavby a okolní krajiny, ve funkčním uspořádání území zahrnuje funkční a provozní vztahy, v prostorovém uspořádání určení podlažnosti a intenzity zástavby. Zastavitelné plochy se navrhují mimo území volné krajiny.

Pravidelné uspořádání zástavby do bloků a podél komunikací převládá v Habarticích. Venkovská nepravidelná zástavba s prostorem návsi v Háji.

c2)    Vymezení zastavitelných ploch.

Při vymezení zastavitelných ploch se vychází ze stabilizovaných ploch v zastavěném území, s rozlišením funkčního členění dle vyhl. č. 501/2006 Sb. Zastavitelné plochy se navrhují převážně shodného využití s vazbou na okolní plochy, vymezující dílčí zóny a přehlednou strukturu sídla s minimalizací případných střetů a negativních vzájemných vlivů činností v území.

Návrh územně technického rozvoje Habartic vymezuje v jeho správním území zastavitelné plochy jako ploch změn a územních rezerv.

Územní plán navrhuje v území obce celkem 62 ploch změn. Z tohoto počtu je určena plocha Z1 pro bydlení v bytových domech s možností této formy využití i v lokalitách Z 17 a Z 18 , 24 ploch Z2 – Z25 pro bydlení v rodinných domech, plocha Z 26 pro zástavbu městskou - polyfunkční s bydlením, 5 ploch Z27 – Z31 pro zástavbu venkovskou - polyfunkční s bydlením, plocha Z32 pro občanské vybavení komerční, plocha Z33 pro rozšíření hřbitova, 2 plochy Z61 a Z62 pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, 3 plochy Z34 – Z36 pro veřejná prostranství, 16 ploch Z37 – Z52 pro dopravní infrastrukturu, plocha Z53 pro technickou infrastrukturu, 4 plochy 54 – 57 pro výrobu a sklady, plocha Z58 a Z59 pro stavbu hráze, Z60 pro vodní plochu.

Územní plán navrhuje v území obce plochu R1 územní rezervy pro vedení trasy silnice I/35.

Tab. č. 1	   Vymezení zastavitelných ploch

| funkční členění | označení ploch |
| --- | --- |
| plochy změn (Z1 – Z 58) |  |
| BYDLENÍ v bytových domech BYDLENÍ v rodinných domech | Z 1 (možnost Z 17, Z 18) Z 2 – Z 25 |
| PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ zástavba městská, polyfunkční s bydlením zástavba venkovská, polyfunkční s bydlením | Z 26 Z 27– Z 31 |
| OBČANSKÉ VYBAVENÍ komerční hřbitov tělovýchovná a sportovní zařízení | Z 32 (možnost Z26) Z 33 Z61, Z62 |
| VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ | Z 34 – Z 36 |
| DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA místní komunikace účelové komunikace dopravní vybavení parkoviště garáže ČSPH | Z 37 – Z 40 Z 41 – Z 46 Z 47 – Z 49 Z 50 Z 51, Z 52 |
| TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ČOV | Z 53 |
| VÝROBA A SKLADOVÁNÍ výroba a sklady | Z 54 – Z 57 |
| PLOCHY VODNÍ hráz pozn. vodní plocha (PUPFL) | Z 58, Z59 Z60 |
| územní rezerva (R1) |  |
| silnice I/13 | R1 |

V přehledu je uvedeno označení ploch, druhy ploch s rozdílným způsobem využití, jejich lokalizace, charakteristika a údaje dopravní a technické infrastruktury.

S vazbou na řešení US obce z r. 1997 lze u lokalit Z 17 a Z 18 připustit i řešení funkčního využití bydlení v bytových domech. (Navazující podmínky pro využití ploch v kap. f2) G 05 – BYDLENÍ v bytových domech). Podobně lze u lokality Z 26 připustit i řešení funkčního využití občanského vybavení (v kap. f2) GF 20.4 – OBČANSKÉ VYBAVENÍ komerční zařízení), v minulosti záměr k výstavbě marketu, nebo řešení občanského vybavení(v kap. f2) GF 20.5 – OBČANSKÉ VYBAVENÍ ostatní).

Dle souhrnného stanoviska OkÚ v Liberci k návrhu zadání z 24.7.2001 doporučení vybudování bytů pro seniory... kupř. v minulosti záměr využití objektu původní školy; případně potřeba bytových domů s vazbou na podnikatelskou činnost nebo obecně poptávka k realizaci  bytů v bytových domech.

Dle požadavků na umístění marketu v minulosti lze využít plochy Z 26 a Z 32. U lokality Z 26 se umožňuje forma i dílčích objektů občanského vybavení s integrací s bydlením v poloze prodloužení stávajícího centra podél stávající silnice I/13.

Veřejná prostranství zahrnují pozemky již v sídelní struktuře vymezené a dále pozemky navrhované, viz. údaje kap. d4).

S vazbou na řešení US obce z r. 1997 a zák. č. 138/1997 Sb. o pozemních komunikacích v pl. zn. vymezení místních a účelových komunikací, (s využitím pasportu MK pro území obce z r. 1999).

*    Plochy změn

plocha změny Z 1

funkční využití:  	bydlení v bytových domech

lokalizace:  	u řadových domů, příp. v lokalitách Z 17, Z 18

charakteristika:	návrh zástavby bytového domu ve vymezené ploše pozemku místní komunikací, cestou a stávajícími řadovými domy, za samoobsluhou s odstupem od trasy navrhované silnice I/13

dopravní a technická infrastruktura:  dopravní napojení z místní komunikace, parkoviště součástí plochy, technické vybavení – likvidace odpadních vod, stávající vodovod, elektrorozvody

plochy změn Z 2 – Z 8

funkční využití:  	bydlení v rodinných domech

lokalizace:  		jih Habartic podél místní komunikace, v území východně silnice I/13 v jižní části Habartic

charakteristika:	vymezení ploch při místní komunikaci s vazbou na zastavěná úze- mí, volné plochy, proluky; při umísťování staveb na těchto plochách bude v rámci územních řízení nutné měřením hluku prokázat dodržování hygienických limitů hluku, podmínky pro využití ploch viz. kap. f2) GF 08 – BYDLENÍ v rodinných domech

dopravní a technická infrastruktura: dopravní přístupnost z místní komunikace, stávající vodovod, elektrorozvody, do doby vybudování ČOV individuelní likvidace splaškových vod

plochy změn Z 9 – Z 12

funkční využití:  	bydlení v rodinných domech

lokalizace:  		v prolukách zastavěného území v západní části Habartic mezi marketem a školou, mimo údolní části ploch

charakteristika:	plochy s vazbou na zastavěná území, doplnění stávající zástavby

dopravní a technická infrastruktura:   dopravní přístupnost ze stávajících komunikací, vedení technické infrastruktury v dopravních prostorech komunikací, stávající vodovod, elektrorozvody, do doby vybudování ČOV individuelní likvidace splaškových vod

plochy změn Z 13 – Z 16

funkční využití:  	bydlení v rodinných domech

lokalizace:  		západní okraj Habartic

charakteristika:	s vazbou na zastavěná území pokračování bloků zástavby, v blocích postupná vymezení stavebních pozemků bez zbytkových ploch

dopravní a technická infrastruktura:   dopravní přístupnost z navrhovaných komunikací, vedení technické infrastruktury v dopravních prostorech komunikací, vodovod, elektrorozvody, do doby vybudování ČOV individuelní likvidace splaškových vod

plochy změn Z 17, Z 18

funkční využití:  	bydlení v rodinných domech (v bytových domech)

lokalizace:  		za samoobsluhou

charakteristika:	vymezení západní části území pro využití bydlení v rodinných domech, (možnost využití bytových domů)

dopravní a technická infrastruktura:   dopravní přístupnost z navrhovaných komunikací, vedení technické infrastruktury v dopravních prostorech komunikací

plocha změny Z 19, Z 20

funkční využití:  	bydlení v rodinných domech

lokalizace:  		východní okraj Habartic

charakteristika:	vymezení ploch proluk při zastavěných územích pro zástavbu

dopravní a technická infrastruktura:   dopravní přístupnost ze stávajících  komunikací, napojení na technickou infrastrukturu

plochy změn Z 21 – Z 25

funkční využití:  	bydlení v rodinných domech

lokalizace:  		Háj

charakteristika:	návrh zástavby s vazbou na zastavěná území, doplnění struktury zástavby s ústředním prostorem návsi

dopravní a technická infrastruktura:   dopravní přístupnost ze stávajících komunikací, stávající elektrorozvody, do doby vybudování vodovodu domovní studny, individuelní likvidace splaškových vod

plocha změny Z 26

funkční využití:  	plochy smíšené obytné, zástavba městská (občanské vybavení)

lokalizace:  		naproti obecnímu úřadu

charakteristika:	rozšíření centra jižním směrem podél silnice I/13, zástavba polyfunkční s bydlením, zastoupení zařízení občanského vybavení, vazba na navrhované veřejné prostranství, (možnost využití občanského vybavení...market); při umísťování bydlení na ploše bude v rámci územních řízení nutné měřením hluku prokázat dodržování hygienických limitů hluku, podmínky pro využití ploch viz. kap. f2) GF 06 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ zástavba městská, polyfunkční s bydlením

dopravní a technická infrastruktura:   dopravní přístupnost ze silnice I/13, napojení na technickou infrastrukturu

plochy změn Z 27, Z 28

funkční využití:  	plochy smíšené obytné, zástavba venkovská

lokalizace:  		východní okraj Habartic

charakteristika:	návrh zástavby s vazbou na zastavěná území, v rozptýlené skupině domů, zástavba polyfunkční s bydlením, možnost doplňující výroby, zemědělské činnosti

dopravní a technická infrastruktura:   dopravní přístupnost dílčích pozemků z komunikací, stávající elektrorozvody, domovní studny, individuelní likvidace splaškových vod

plochy změn Z 29 – Z 31

funkční využití:  	plochy smíšené obytné, zástavba venkovská

lokalizace:  		Háj

charakteristika:	návrh zástavby s vazbou na zastavěná území, zástavba polyfunkční s bydlením, možnost doplňující výroby, zemědělské činnosti

dopravní a technická infrastruktura:   dopravní přístupnost dílčích pozemků z komunikací, stávající elektrorozvody

plocha změny Z 32

funkční využití:  	občanské vybavení komerční

lokalizace:  		za samoobsluhou

charakteristika:	návrh zastavitelné plochy pro zařízení občanského vybavení, mož- nost umístění objektů hal s doplňujícími plochami parkovišť, vazba na navrhované veřejné prostranství

dopravní a technická infrastruktura:   dopravní přístupnost z navrhovaných komunikací, vedení technické infrastruktury v dopravních prostorech komunikací

plocha změny Z 33

funkční využití:  	občanské vybavení - hřbitov

lokalizace:  		severně stávajícího hřbitova

charakteristika:	rozšíření hřbitova v prostorové vazbě na stávající hřbitov, vazba na stávající veřejné prostranství s pomníkem I. svět. války a navrhované parkoviště

dopravní a technická infrastruktura:   dopravní přístupnost ze stávající komunikace

plochy změn Z 61, Z 62

funkční využití:  	občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

lokalizace:  		po obou stranách stávajícího fotbalového hřiště

charakteristika:	rozšíření ploch v prostorové vazbě na stávající areál fotbalového hřiště

dopravní a technická infrastruktura:  dopravní přístupnost ze stávající komunikace

plochy změn Z 34 – Z 36

funkční využití:  	veřejná prostranství

lokalizace:  		naproti obecnímu úřadu, za samoobsluhou

charakteristika:	vymezení veřejných prostranství s vazbou na centrum, součástí veřejných prostranství parkoviště, chodníky, zpevněné plochy, veřejná zeleň

dopravní a technická infrastruktura:  dopravní přístupnost ze stávajících komunikací

plochy změn Z 37 – Z 39

funkční využití:  	místní komunikace

lokalizace:  		za samoobsluhou

charakteristika:	návrh místních komunikací v prostoru za samoobsluhou, Z 37 – návrh propojující komunikace se západní částí Habartic, Z 38 – vymezení dopravního prostoru s vazbou na nové vedení trasy silnice I/13, Z 39 – vymezení místních komunikací a dopravní obslužnosti ploch pro bydlení

plocha změny Z 40

funkční využití:  	místní komunikace

lokalizace:  		západní okraj Habartic

charakteristika:	návrh místních komunikací vymezujících jednotlivé plochy ploch změn bydlení,u navrhovaných ploch pokračování blokového uspo- řádání stávající zástavby

plocha změny Z 41

funkční využití:  	účelová komunikace

lokalizace:  		u otočky autobusu

charakteristika:	návrh účelové komunikace zajišťující dopravní přístupnost ke stávajícím pozemkům rodinných domů a k zahradě

plochy změn Z 42, Z 43

funkční využití:  	účelová komunikace

lokalizace:  		jižní okraj Habartic

charakteristika:	návrh doplnění dílčích úseků stávající účelové komunikace včetně mostku přes potok ve směru do Černous

plochy změn Z 44 - Z 46

funkční využití:  	účelová komunikace

lokalizace:  		východní okraj Habartic, Háj

charakteristika:	návrh účelových komunikací za účelem dopravní prostupnosti dílčích území, Z 44 – území v sousedství bývalých kravínů, Z 45 – území při východním okraji Habartic, Z 46 – území při Kočičím potoce

plochy změn Z 47 – Z 49

funkční využití:  	parkoviště

lokalizace:  		u hřiště, u hasičské zbrojnice, u hřbitova

charakteristika:	návrh samostatných parkovišť, která nejsou součástí vymezených veřejných prostranství, Z 47 – parkoviště u hřiště, Z 48 – u hasičské  zbrojnice, Z 49 – u hřbitova

plocha změny Z 50

funkční využití:  	řadová garáž

lokalizace:  		u řadových domů

charakteristika:	návrh objektu řadových garáží při stávající místní komunikaci v sousedství řadových domů

plochy změn Z 51, Z 52

funkční využití:  	dopravní vybavení, ČSPH

lokalizace:  		jižní okraj Habartic

charakteristika:	návrh ploch při silnici I/13 pro dopravní vybavení, požadavky na umístění čerpací stanice PH

plocha změny Z 53

funkční využití:  	ČOV

lokalizace:  		severní okraj Habartic

charakteristika:	návrh na umístění ČOV

plocha změny Z 54

funkční využití:  	výroba a sklady

lokalizace:  		u bývalé odchovny mladého skotu

charakteristika:	návrh zastavitelné plochy v sousedství objektu bývalé odchovny mladého skotu

plocha změny Z 55

funkční využití:  	výroba a sklady

lokalizace:  		u hranic

charakteristika:	návrh využití upravené plochy zbořeniště pro stavební činnost

plochy změn Z 56, Z 57

funkční využití:  	výroba a sklady

lokalizace:  		jižní okraj Habartic

charakteristika:	návrh využití ploch při silnici I/13 pro výrobu a sklady, s možností využití výrobních a opravárenských služeb

plocha změny Z 58 – Z 60

funkční využití:  	vodní plocha, hráz

lokalizace:  		u bývalého koupaliště

charakteristika:	návrh na zřízení vodní plochy na Račím potoce nad bývalým koupalištěm

c3)    Vymezení ploch přestavby.

Vymezení ploch přestavby 	P1 areál objektu „Liaz“ – asanace, demoliční přestavba, využití výroba a sklady.

Dle údajů kap. g3) návrh na ponechání plochy pro shodné využití výroba a sklady. Rozhodující je řešení dnes špatného stavebního stavu objektů (původní objekt tkalcovny firmy Műller, později podnik Liaz).

c4)    Vymezení systému sídelní zeleně.

Systém sídelní zeleně zajišťuje návaznost zeleně veřejných prostranství, jednotlivých stromů a alejí v zastavěných územích s prolínáním zeleně do nezastavěného území (krajinné zeleně).

*    Vymezení sídelní zeleně

zeleň veřejných prostranství (veřejná zeleň)

zeleň ploch občanského vybavení (součást ploch – sokolovna, škola, mateřská 	škola)

zahrady (součást ploch bydlení v rodinných domech nebo nezahrnutých do 	ploch bydlení jako samostatně vymezené v ÚP)

*    Návrh zapojení zeleně do systému komunikací a pěších tras

Doplňování stávajících alejí a nově navrhované aleje stromů.

d)    Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování.

d1)    Dopravní infrastruktura.

Plochy dopravy se vymezují k zajištění dopravní přístupnosti, zahrnují i pozemky jako součást komunikací (náspy, zářezy, chodníky...).

Tab. 1	    Návrh komunikací

| lokalita | umístění |  |
| --- | --- | --- |
| Z 37 Z 38,Z 39 Z 40 Z 41 Z 42, Z 43 Z 44, Z 45 Z 46 | MK MK MK ÚK ÚK UK ÚK | propoj se západní částí Habartic za samoobsluhou západní okraj Habartic u otočky autobusu jižní okraj Habartic východní okraj Habartic podél Kočičího potoka |

MK	místní komunikace

ÚK	účelové komunikace

Návrh místních komunikací se zajištěním dopravní přístupnosti k jednotlivým blokům zastavitelných ploch.

*    Dopravní vybavení

Tab. 2	         Návrh dopravního vybavení

| lokalita | umístění |
| --- | --- |
| Z 47 – Z 49 | parkoviště u fotbalového hřiště, u hasičské zbrojnice a u hřbitova |
| Z 50 | řadové garáže u řadových domů |
| Z 51, Z 52 | čerpací stanice PH, služby pro motoristy |

Parkoviště se vymezují i jako součást veřejných prostranství. Objekt čerpací stanice PH se umísťuje na okraj sídla.

d2)   Technická infrastruktura.

Vodní hospodářství

Při řešení se vycházelo z Plánu rozvoje a kanalizací LK.

*    Zásobování pitnou vodou

Zásobování Habartic pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pertoltice, návrh rozšíření vodovodu v zastavitelných plochách. V Háji zásobování z domovních studní, návrh vodovodu s napojením na vodovod v Habarticích.

*    Odkanalizování a čištění odpadních vod

V Habarticích návrh kanalizace s návrhem umístění ČOV při SZ okraji Habartic nebo s čištěním ve stávající ČOV města Zawidów v Polsku. Návrh kanalizace s využitím 2 úseků stávající kanalizace  východně silnice I/13, návrh kanalizace pro území západně silnice I/13. Podmínkou při řešení kanalizace je koncepce odkanalizování celého území Habartic. V háji a u rozptýlené zástavby v Habarticích návrh individuelní likvidace splaškových vod v bezodtokových jímkách nebo v malých domovních čistírnách.

Energetika a spoje

*    Elektrická energie

Území je elektrickou energií zásobováno z rozvodny RZ 110/22 kV Frýdlant – Větrov, venkovními vedeními a stožárovými trafostanicemi. V Habarticích s vazbou na zastavitelné plochy návrh nových trafostanic TN1 a TN2. Při návrhu nových trafostanic je podmíněno posuzování konfigurace sítí NN v příslušných etapách realizací zástavby.

*    Spoje

Telekomunikace. Telefonizované místo obce Habartice a části obce Háj obsluhované z Frýdlantu (obce s rozšířenou působností). DOK prochází do digitální ústředny umístěné na poště. Stávající základnová stanice Tmobile s umístěním při jižním okraji Habartic.

Radiokomunikace. Televizní vysílání z televizního vysílače Ještěd a z převaděče Frýdlant, polský TV převaděč v okolí města Zawidów. Rozhlasové vysílání z vysílačů umístěných na radiokomunikačních střediscích RKS.

d3)    Občanské vybavení.

V území se vymezují plochy občanského vybavení s rozdílným způsobem využití.

*    Vymezení ploch občanského vybavení

GF 20.1    	občanské vybavení, veřejná infrastruktura

GF 20.4 	občanské vybavení, komerční zařízení malá a střední                                                         (zařízení nezahrnuta do veřejné infrastruktury)

GF 10    	občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení

GF 19    	občanské vybavení, hřbitov

Návrh zastavitelné plochy pro občanské vybavení Z 32 za samoobsluhou. V lokalitě Z 26 jako plochy smíšené obytné s využitím občanského vybavení, s možností využití pouze pro občanské vybavení. V lokalitě Z 33 návrh na rozšíření hřbitova, v lokalitách Z 61 a Z 62 návrh na rozšíření ploch po obou stranách fotbalového hřiště.

d4)    Veřejná prostranství.

Vymezení veřejných prostranství zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu, s prostory přístupných každému bez omezení v území obce.

*    Vymezení ploch veřejných prostranství

GF 21.4	- 1	u staré celnice

GF 21.4	- 2	u otočky autobusu

GF 21.4	- 3	před marketem

GF 21.4	- 4	u „Liazu“

GF 21.4	- 5	u sokolovny

GF 21.4	- 6	u hřbitova

GF 21.4 	- 7	náves Háj

GF 21.4	- 8	před obecním úřadem

GF 21.4 	- 9	za samoobsluhou

GF 21.4	-10	za minimarketem

Veřejná prostranství se vymezují na pozemích, které jsou situovány v atraktivních plochách, s dostupností v sídelní struktuře, s vyhovujícím zajištěním podmínek pro jejich užívání. Veřejná prostranství uvedených pod čísly 8 – 10 jsou navrhovány jako nové zastavitelné plochy Z 34 – Z 36.

e)    Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení pod-mínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a pod.

e1)    Koncepce uspořádání krajiny.

Péče o krajinu a zachování jejího charakteristického rázu se týká vymezení nezastavitelných ploch, selekce lučních ploch, zalesňování, péče o vysoký nálet na nelesní půdě.

*    Uspořádání krajiny

- vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině v rámci nezastavěného území a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, údaje viz. kap. f)

-  využití morfologie terénu údolních ploch Kočičího a Račího potoka pro travní po- rosty a doprovodnou zeleň vodotečí

e2)    Územní systém ekologické stability.

Nadregionální a regionální ÚSES je předmětem vymezení v nadřazené dokumentaci ZÚR Libereckého kraje. (Ochranná zóna NRBK a regionální biocentrum RC 1279 viz. zákres v koordinačním výkresu).

*    Vymezení lokálního ÚSES

Tab. 1	                    Založení prvků ÚSES

| lokální biocentra | BC 17 BC 18 BC 19 | BC 20 BC 21 BC 22 |
| --- | --- | --- |
| lokální biokoridory | BK 18/19 BK 19/20 BK 20/21 | BK 21/26 BK 21/26/22 BK 3/22 |

Viz. zákres ve výkresu č. 4 – založení prvků ÚSES.

Do biocentra BC 19 se zahrnuje v celém rozsahu i navrhovaná vodní plocha na Račím potoce nad bývalým koupalištěm  (viz. připomínky k řešení US obce z r. 1997).

e3)    Prostupnost krajiny.

Návrh koncepce systému komunikací v krajině se zřetelem na zachování cest dle historického vývoje. S odkazem na údaje kap. d1) návrh účelových komunikací, lokality Z 42, 43 jih Habartic, Z 44, Z 45 východ habartic a Z 46 Háj při Kočičím potoce.

e4)    Vymezení ploch pro protierozní opatření.

Plochy pro protierozní opatření se v územním plánu nevymezují.

e5)    Opatření před povodněmi.

U vodního toku Kočičího potoka není vyhlášeno záplavové území. Při východním okraji Habartic návrh ochrany obytné zástavby odlehčovacím průlehem. V příhraničním území zásahy do toku podmíněny souhlasem Stálé česko - polské hraniční komise.

e6)    Koncepce rekreačního využívání krajiny.

K rekreačnímu využití se navrhuje část území obce Háj a údolní poloha Račího potoka s návrhem vodní plochy.

V území obce jsou vymezeny cyklotrasy a turisticky značené trasy.

Cyklotrasa – č. 3006 	Filipovka, Černousy, Habartice, Bulovka ......

Turisticky značená trasa – zelená   Habartice hraniční přechod, Černousy, Dubový rybník ......

f)    Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

Vymezení zastavitelných ploch s vazbou na zastavěná území s cílem dotváření funkční a prostorové struktury zástavby. Sídlo se bude obnovovat a rozvíjet jako funkčně a prostorově ucelený útvar.

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití s cílem vytvořit podmínky přiměřené pro vykonávání činností v území, s omezením jejich vzájemných negativních vlivů. Nejvyšší nároky na kvalitu se požaduje zabezpečit v obytném prostředí.

Prostorové oddělování ploch s rozdílným způsobem využití v případech, kdy negativní vlivy nelze odstranit technologickými nebo stavebními opatřeními.

Stanovení podmínek využívání území, které nezhoršují kvalitu prostředí a hodnoty území (§20 vyhl. č. 501/2006 Sb.).

f1)    Plochy s rozdílným způsobem využití a s jiným způsobem využití.

*    Plochy s rozdílným způsobem vyžití

(podrobnější členění ploch §4 - §19 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

GF 05	          plochy bydlení 		v bytových domech

GF 08		     „			v rodinných domech

plochy smíšené obytné

GF 06                             zástavba městská, polyfunkční s bydlením

GF 26                             zástavba venkovská, polyfunkční s bydlením

GF 20.1              plochy občanského vybavení   veřejná infrastruktura      školství         GF 20.5                     „                                                                                 ostatní

GF 20.4		     „			             komerční zařízení

GF 10		     „			             tělovýchovná a sportovní zařízení

GF 19		     „			             hřbitov

GF 21.4	          plochy veřejných prostranství

GF 18	          plochy dopravní infrastruktury	    dopravní plochy

GF 21		     „				    dopravní vybavenost

GF 22	          plochy technické infrastruktury

GF 04	          plochy výroby a skladování      výroba a sklady

GF 17	          plochy vodní a vodohospodářské 	vodní plochy a toky

plochy zemědělské     GF 13 orná půda, GF 15.1 TTP,

GF 16.1 plochy lesní -  PUPFL

plochy smíšené nezastavěného území

GF 16.2              vysoký nálet na nelesní půdě

GF 14	          plochy zahrad a sadů

plochy přírodní (další vrstvy mimo funkční využití ploch)

*    Plochy s jiným způsobem využití

(plochy dle §3, odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

GF 12	          krajinná zeleň   aleje, doprovodná zeleň

Kóty ploch odpovídají katalogu jevů JDM (jednoduchého datového modelu) ÚP (územního plánu) jako součást GIS (geografického informačního systému) G4 Libereckého kraje v územním plánování, kódy jsou  uvedeny ve výkresové části dokumentace.

f2)    Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání.

Při vymezování pozemků a umísťování staveb na nich požadavky na nezhoršení kvality prostředí a hodnoty území, s požadavky na umožnění využití pozemků pro daný účel s dopravním napojením, s možností vyřešení odstavných a parkovacích stání, nakládání s odpady a odpadními vodami, řešení dešťových vod, viz. vyhl. č. 501/2006 Sb.

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ podrobnější členění ploch §4 - §19 vyhl. č. 501/2006 Sb.

GF 05	-  BYDLENÍ v bytových domech

*    Hlavní využití              - bydlení v bytových domech, víceúčelová plocha k vytvo- ření obytného prostředí s příznivým mikroklimatem pro její uživatele

*    Přípustné využití         - bytové domy (s vymezením vyhl. č. 501/2006 Sb.)

- komunikace, pěší chodníky

- plochy zeleně s prvky mobiliáře pro relaxaci

- dětské hřiště

*    Nepřípustné využití	- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování

- stavby a činnosti s negativními účinky na životní prostředí

*    Podmíněné využití	- maloobchodní a nevýrobní služby, omezení řešení (§21 vyhl. č. 501/200, nezbytné dopravní a technické vybavení,odstavné a parkovací plochy jako součást ploch

*    Podmínky prostorového uspořádání

- podlažnost do 3 nadzemních podlaží

GF 08	-  BYDLENÍ v rodinných domech

*    Hlavní využití          	- bydlení v rodinných domech, ve stavbách rodinné rekreace

*    Přípustné využití         - rodinné domy a stavby rodinné rekreace (s vymezením §4 a §5 vyhl. č. 501/2006 Sb.), při umísťování staveb na plochách označených jako lokality Z2 – Z8 bude v rámci územních řízení nutné měřením hluku prokázat dodržování hygienických limitů hluku v budoucích chráněných venkovních prostorech a v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb

- odstavná stání, garáže a doplňující stavby, stavby pro podnikatelskou činnost (s omezením §21 vyhl. č. 501/ 2006 Sb.)

*    Nepřípustné využití     - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným   využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování

- stavby a činnosti s negativními účinky na životní prostředí

*    Podmíněné využití	- zařízení souvisejícího občanského vybavení

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, parkoviště pro osobní automobily, garáže jako součást ploch

*    Podmínky prostorového uspořádání

- domy přízemní 1NP s možností podsklepení s podkrovím, domy 2 NP s podkrovím s vazbou na sousední domy, koeficient míry využití pozemku KZP = 0,20 (KZP - koeficient zastavění pozemku)

- hlavní objekty, doplňující stavby garáží, kolen, přednost sdružených objektů se stavbou hlavní, přístupnost zastavitelných ploch na veřejně přístupné komunikace

GF 06	- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  zástavba městská, polyfunkční s bydlením

*    Hlavní využití 	- bydlení a občanské vybavení s charakterem různorodosti využití

*    Přípustné využití   	- bydlení s občanským vybavením (s vymezením § 8 vyhl. č. 501/ 2006 Sb.)

- vzájemně se doplňující, podmiňující a nekolidující činnosti, bez stanovení převažujícího účelu využití

- činnosti, které minimalizují vzájemné negativní vlivy, případně i opatřeními stavební povahy – optická a zvuková izolace

- při umísťování bydlení na ploše označené jako lokalita Z26 bude v rámci územních řízení nutné měřením hluku prokázat dodržování hygienických limitů hluku v budoucích chráněných venkovních prostorech a v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb

*    Nepřípustné využití    - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování

*    Podmíněné využití	- zařízení služeb, které provozem ani obsluhou neovlivní okolí

- v případě potřeby možnost realizace marketu dle minulých záměrů

- nezbytné dopravní a technické vybavení

*    Podmínky prostorového uspořádání

- objekty max. 2 NZ podl. s podkrovím

GF 26	-  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  zástavba venkovská, polyfunkční s bydlením

*    Hlavní využití 	- bydlení a výroba se službami s charakterem různorodosti využití

*    Přípustné využití   	- bydlení s využitím občanského vybavení služeb (s vymezením § 8 vyhl. č. 501/2006 Sb.), dále s výrobou, zemědělskou výrobou

- vzájemně se doplňující, podmiňující a nekolidující činnosti, bez stanovení převažujícího účelu využití

- činnosti, které minimalizují vzájemné negativní vlivy, případně i opatřeními stavební povahy – optická a zvuková izolace, zdravé životní podmínky

*    Nepřípustné využití    - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

*    Podmíněné využití     - nezbytné dopravní a technické vybavení

*    Podmínky prostorového uspořádání

- objekty max. 2 NZ podl. s podkrovím

GF 20   -  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  veřejná infrastruktura  	- GF 20.1  školství	  		- GF 20.5  ostatní

*    Hlavní využití 	- veřejná infrastruktura

*    Přípustné využití	- samostatné vymezení ploch zejména pro školství, kulturu, řízení a správu

*    Nepřípustné využití	- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

*    Podmíněné využití      - nezbytné dopravní a technické vybavení

- odstavování vozidel na přístupovém místě

*    Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry využití pozemku KZP = 0,35

GF 20.4   	-  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  komerční zařízení

*    Hlavní využití 	- komerční zařízení se specifickým charakterem druhů vy- bavení s požadavky na umístění v území s vazbou na dopravní dostupnost

*    Přípustné využití	- samostatné vymezení ploch pro obchod, stravování a obslužné činnosti ... market, integrované prodejny, tržiště

*    Nepřípustné využití	- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím (bydlení, výroba)

*    Podmíněné využití	- odstavování vozidel na přístupovém místě

*    Podmínky prostorového uspořádání

- objekty max. 2 NZ

- koeficient míry využití pozemku KZP = 0,35

GF 10	-  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  tělovýchovná a sportovní zařízení

*    Hlavní využití 	-  tělovýchovná a sportovní zařízení

*    Přípustné využití	-  otevřená sportoviště, hřiště

-  objekty sociálního vybavení

-  nezbytné technické vybavení

*  Nepřípustné využití   - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným  využitím

*    Podmíněné využití	- nezbytné dopravní a technické vybavení, odstavování vozidel na přístupovém místě

*    Podmínky prostorového uspořádání

- objekty max. 2 NZ

GF 19	-  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  hřbitov

*    Hlavní využití 	-  hřbitov

*    Přípustné využití	-  hroby s nezbytným vybavením v kultivovaném prostředí

-  skupiny hrobů a urnový háj s nezbytnými objekty údržby a vybavenosti

*    Nepřípustné využití     - objekty a činnosti sloužící jinému využití s důsledky na- rušování hlavní funkce

*    Podmíněné využití	- nezbytné dopravní a technické vybavení, odstavování vozidel na přístupovém místě

GF 21.4	-  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

*    Hlavní využití 	- veřejná prostranství se samostatným vymezením ploch na veřejně přístupných pozemcích

*    Přípustné využití	- prostory veřejně přístupných pozemků přístupných kaž- dému bez omezení, sloužících k obecnému užívání (§22 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

-  chodníky, zpevněné plochy, veřejná zeleň, parkové      úpravy

-  související pozemky dopravní a technické infrastruktury

*    Nepřípustné využití	-  jiná než hlavní a přípustná využití

*    Podmíněné využití	-  parkoviště osobních vozů

GF 18	-  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  dopravní plochy

*    Hlavní využití 	- dopravní plochy

- GF 18.1    silnice I. tř.

- GF 18.3    silnice III. tř.

- GF 18.4    místní komunikace

- GF 18.5    účelové komunikace

*    Přípustné využití	- pozemní komunikace zahrnující silnice, místní a účelové komunikace (s vymezením § 8 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

*    Nepřípustné využití	- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

*    Podmíněné využití 	- ochrana stávajících cest a nové cesty zajišťujících průchodnost krajiny

GF 18	-  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  dopravní vybavenost

*    Hlavní využití 	- dopravní vybavenost

- GF 21.1 parkoviště, GF 21.2 garáže, GF 21.3 ČSPH

*    Přípustné využití	- samostatně vymezené plochy parkovišť, garáží, čerpací stanice PH, autoslužeb (s vymezením § 8 vyhl. č. 501/ 2006 Sb.)

*    Nepřípustné využití	- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným  využitím

*    Podmíněné využití	-  parkoviště a garáže pro osobní automobily

GF 22	-  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

*    Hlavní využití 	- plochy technické infrastruktury se samostatným vymezením (§10 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

*    Přípustné využití	- účelové objekty a zařízení technické infrastruktury

- komunikace, zpevněné plochy (s vymezením § 10 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

*    Nepřípustné využití	- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

*    Podmíněné využití      - umístění objektů s dopravní přístupností z komunikací

GF 04	-  VÝROBA A SKLADOVÁNÍ  výroba a sklady

*    Hlavní využití 	- výroba a sklady se samostatným vymezením se zabráněním negativních vlivů výrobních a skladovacích činností na obytné prostředí

*    Přípustné využití	- výroba a sklady, výrobní a opravárenské služby s malou zátěží (s vymezením § 11 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

- zařízení pro administrativu a provoz                                      - pozemky související dopravní a technické infrastruktury,

parkoviště na vyhrazeném pozemku, garáže

*    Nepřípustné využití	- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- stavby a činnosti s negativními vlivy  na obytné prostředí

*    Podmíněné využití      - zařízení pro správce

GF 17	-  PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

*    Hlavní využití 	- vodní plochy a toky, definované (zák. č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí, zák. č. 254/2001 Sb. o vodách)

*    Přípustné využití	- vodohospodářské stavby a zařízení (s vymezením § 13 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

*    Nepřípustné využití	- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

*    Podmíněné využití     	- chov ryb

- napojení vodních  toků na odvodnění pozemků, na dešťovou kanalizaci

GF 13, GF 15.1   -  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ      	- GF 13  orná půda

- GF 15.1  TTP

*    Hlavní využití 	- pozemky v nezastavěném území sloužící k hospodaření na zemědělské půdě

*    Přípustné využití	- vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití (s vymezením § 14 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, nezbytné stavby a objekty sloužící zemědělské výrobě (seníky, přístřešky)

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

*    Nepřípustné využití	- veškerá stavební činnost nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

*    Podmíněné využití  	- liniové vedení tras dopravní a technické infrastruktury v souladu s koncepcí

- travní porosty se solitérními stromy, eventuelně s drobnými remízy, porosty podél mezí a cest

- drobné vodní toky a plochy, pěší cesty

GF 16.1   -  PLOCHY LESNÍ

*    Hlavní využití 	-  PUPFL

*    Přípustné využití	- vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro produkční využití lesa (s vymezením § 15 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

- pozemky staveb a  zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury

*    Nepřípustné využití	- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

*    Podmíněné využití  	- nezbytné stavby a objekty sloužící lesní výrobě

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

GF 16.2   -  VYSOKÝ NÁLET NA NELESNÍ PŮDĚ

*    Hlavní využití 	- vysoký nálet na nelesní půdě

*    Přípustné využití        - plochy za účelem smíšeného využití (s vymezením § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

- nálet na zemědělské půdě, případně s pozemky koryt vodních toků (mimo plochy vodní a vodohospodářské)

- doplňující výsadba stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů dřevin

*    Nepřípustné využití	- využití nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

GF 14	-  PLOCHY ZAHRAD A SADŮ

*    Hlavní využití 	- plochy zahrad a sadů, převažující vazby na plochy bydlení

*    Přípustné využití    	- plochy za účelem smíšeného využití (s vymezením § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

- využití území bez znečištění půdy, ohrožující zdraví lidí a existenci živých organismů

*    Nepřípustné využití	- využití nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY PŘÍRODNÍ

*    Hlavní využití 	- biocentra a biokoridory ÚSES

*    Přípustné využití    	- plochy za účelem vymezení přirozených a přírodně blízkých ekosystémů (s vymezením § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

- vymezení ploch za účelem založení prvků ÚSES

PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ doplnění ploch než stanoví §4 - §19 vyhl. č. 501/2006 Sb.

Vymezení ploch s ohledem na specifické podmínky a charakter území.

GF 12	-  KRAJINNÁ ZELEŇ

*    Hlavní využití              - aleje, doprovodná zeleň

*    Přípustné využití	- aleje podél komunikací, doprovodná zeleň podél vodních toků a ploch

- liniová výsadba stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů dřevin

*    Nepřípustné využití	- činnosti s důsledky nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

*    Podmíněné využití  	- liniová vedení tras dopravní a technické infrastruktury  v souladu s koncepcí územního plánu

f3)    Základní podmínky krajinného rázu.

Krajinným rázem je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika dílčích území, je chráněn před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

*    Podmínky v zastavěných územích a v zastavitelných plochách

V zastavěných územích a v navrhovaných zastavitelných plochách z pohledu umísťování a povolování staveb

- 	začleňování staveb jednotlivých objektů s vazbou na prostorové uspořádání stávající zástavby

- 	začleňování staveb s vazbou na prostorové uspořádání souboru objektů, umísťování objektů s vazbou na možnosti pokračování zástavby

*    Podmínky v území krajiny

-  	ochrana znaků krajinného rázu se zachováním cenných vegetačních prvků,

péče o krajinnou zeleň s vymezením alejí, doprovodné zeleně a vymezení vysokého náletu na nelesní půdě s cílovým stavem přirozených druhů dřevin

-  	zachování stop historického vývoje s vazbou na propustnost krajiny, systému cestní sítě účelových komunikací, pěších stezek

-  	využití a prostorové uspořádání ploch s ohledem na funkce krajiny -

hospodářská, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská

g)   Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit.

g1)  Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva  ( dle § 170 a § 101 SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn.)

*   Vybraná veřejná infrastruktura.

(dle §2, odst. 1 písm. k1. a 2. SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn.)

Údaje dopravní a technické infrastruktury, viz údaje kap. d1), d2) a výkres 4.

DOPRANÍ INFRASTRUKTURA

GD 07 - 1	  místní komunikace  	dopravní spojka

GD 07 - 2	  místní komunikace  	za samoobsluhou

GD 07 - 3    místní komunikace  	za samoobsluhou

GD 07 - 4    místní komunikace  	západ Habartic

Návrh místní komunikace jako dopravní spojky západní části Habartic (hřiště, sokolovny, školy a sousedních rodinných domů) se silnici I/13. Návrh místních komunikací za samoobsluhou a při západním okraji Habartic podmiňujících dopravní přístupnost zastavitelných ploch navrhované zástavby.

GD 07 - 5    účelová komunikace 	u otočky autobusu

GD 07 - 6    účelová komunikace 	jih Habartic

GD 07 - 7    účelová komunikace	jih Habartic

GD 07 - 8  	účelová komunikace	východ Habartic

GD 07 - 9	účelová komunikace 	východ Habartic

GD 07 - 10  účelová komunikace	Háj

Návrh dílčích úseků účelových komunikací – u otočky autobusu dopravně zpřístupňující přilehlé pozemky, dále v dalších lokalitách zajišťujících dopravní propustnost dílčích území a krajiny.

GD 07 - 11  parkoviště	u hřiště

GD 07 - 12	parkoviště 	u hasičské zbrojnice

GD 07 - 13	parkoviště 	u hřbitova

Návrh samostatně vymezených parkovišť (11– 13) u stávajících zařízení občanského vybavení. Další parkoviště jako součást veřejných prostranství.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

GV      VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

GV 17		vodní nádrž

GV 10		vodovodní řady

GV 45	   	splašková kanalizace

GV 26		ČOV

Návrh vodovodu v místech zastavitelných ploch, návrh rozšíření vodovodu do území Háj. V Habarticích návrh kanalizace, umístění ČOV při SZ okraji Habartic nebo napojení kanalizace na ČOV Zawidówa.

GE       ENERGETIKA

GE 06	   	venkovní vedení VN 22 kV

GE 09	   	elektrická stanice

Návrh nových trafostanic TN 1 a TN 2 v místech zastavitelných ploch za samoobsluhou. Návrh zrušení úseku venkovního vedení VN 22 kV za samoobsluhou z důvodu uvolnění prostoru pro novou zástavbu.

*   Vybraná veřejně prospěšná opatření.

(dle §2, odst. 1 písm. m SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn.)

Údaje prvků ÚSES, viz. údaje kap. e) a výkresu 4.

NJ 08	ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES

(dle §170, odst. 1 písm. b SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn.)

biocentra a biokoridory lokálního významu

BIOCENTRA

BC 17		Pod Černouským lesem

BC 18		Habartice - sever

BC 19		Kočičí potok, lesní koupaliště

BC 20		Kočičí potok, Háj

BC 21		Kočičí potok, pod Zadním vrchem

BC 22		Prameniště Račího potoka

BIOKORIDORY

BK 18/19	údolí Kočičího potoka

BK 19/20	údolí Kočičího potoka

BK 21/26	v trase Kočičího potoka

BK 21/26/22  jižní okraj Habartic

BK 3/22	jižní okraj Habartic

Umístění biocenter se vymezuje po obvodě území obce, převážně na lesních pozemcích. Vedení biokoridorů se vymezuje lesními pozemky v jižní části území obce a v průběhu hraničního toku Kočičího potoka.

PLOCHY KE SNIŽOVÁNÍ ÚZEMÍ POVODNĚMI

(dle §170, odst. 1 písm. b SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn.)

O1         protipovodňová ochrana

Dle koncepce protipovodňové ochrany Libereckého kraje projednané s obcí Habartice se ochrana obytné zástavby východního okraje Habartic navrhuje odlehčovacím průlehem. Zásahy do hraničního toku Kočičího potoka podmíněny kladným stanoviskem v rámci působnosti stálé česko – polské hraniční komise.

g2)  Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění.

( dle § 170 SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn.)

*    Asanace.

(dle §170, odst. 1 písm. d SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn.)

ASANACE

A1	demolice domu u silnice I/13

A2	asanace areálu „Liaz“

Asanace A1 zahrnuje návrh na demolici domu u silnice I/13. Jedná se o zbořeniště se zbytky původního objektu. Navrhuje se celkové odstranění objektu se zatravněním pozemku.

Asanace A2 areálu „Liaz“ zahrnuje ponechání plochy pro shodné využití výroba a sklady. Areál je dlouhodobě bez využití, špatného stavebního stavu objektů. Současně jako asanace, zahrnující demoliční přestavbu se umožňuje přestavba areálu, t.j. nová výstavba poškozených objektů.

Z     asanace zbořenišť rozptýlených v krajině

Asanace zbořenišť bývalých zemědělských usedlostí a zaniklé zemědělské výroby, se zbytky sklepních prostor, částí základů, zdiva, které nejsou navrhovány jako zastavitelné plochy.

S   asanace skládky odpadů

Asanace staré zátěže skládky odpadů s ukončeným provozem při jižním okraji Habartic s návrhem biologické rekultivace. Plocha cca 50 x 20m, výška skládky až 5m, v minulosti ukládány volně do terénu komunální i průmyslové odpady.

*    Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

(dle §170, odst. 1 písm. c SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn.)

Protipožární ochrana obyvatelstva

objekty protipožární ochrany a požárně bezpečnostních opatření, rozvedení požární vody do hydrantů (vazba na dimenze vodovodů), pro zvýšenou potřebu požární vody využití vodních ploch

Obecná ochrana obyvatelstva

(§20 vyhl. č. 380/2002 Sb.)

a)   ochrana území vzniklé zvláštní povodní

území obce odvodňuje pohraniční Kočičí potok s přítokem Račího potoka, při hranici s Černousy bezejmenný  přítok; nachází se zde několik rybníků a rybníčků; hydrologické poměry v území nevyvolávají nebezpečí průlomové vlny

b)	zóna havarijního plánování

v území nejsou zastoupeny druhy činností vyžadující potřebu vymezení zóny havarijního plánování

c)	ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

po úpravách využití objektu bývalé školy, budovy obecního úřadu

d)	evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

využití objektů bývalé školy a nové školy, hotelu „Zámecký dvůr“

e)	skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

využití budovy obecního úřadu a sokolovny

f)	vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelná území obce

využití areálu bývalé „Textilany“

g)	záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

využití areálu bývalých dvou kravínů

h)	ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

nebezpečné látky nejsou v území obce skladovány

i)	nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

dle Plánu vodovodů a kanalizací Libereckého kraje z r. 2004 nouzové zásobování pitnou vodou cisternami ze zdrojů pro úpravu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda; nouzové zásobování elektrickou energií dle zajištění společnosti ČEZ Distribuce a.s.

h)   Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo (dle §101, SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn.).

*    Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

(dle §2, odst. 1 písm. k 3.  SZ č. 183/2006Sb. v pl. zn.)

GF 10       TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

GF 10 – 1   západně od fotbalového hřiště

GF 10 – 1   východně od fotbalového hřiště

*    Veřejná prostranství

(dle §2, odst. 1 písm. k 4.  SZ č. 183/2006Sb. v pl. zn.)

GF 21.4	VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

GF 21.4 – 1	 u staré celnice

GF 21.4 – 2	 u otočky autobusu

GF 21.4 – 3	 před marketem

GF 21.4 – 4	 u „Liazu“

GF 21.4 – 5	 u sokolovny

GF 21.4 – 6	 u hřbitova

GF 21.4 – 7	 náves Háj

GF 21.4 – 8	 před obecním úřadem

GF 21.4 – 9	 za samoobsluhou

GF 21.4 – 10	 za minimarketem

Údaje veřejných prostranství, viz. údaje kap. d4) a výkresu 4.

i)    	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.

titulní list						1 A4

základní údaje				1 A4

územní plán

obsah								1 A4

textová část					         23 A4

grafická část	                                    4 výkresy

odůvodnění územního plánu

obsah                                                       1 A4

textová část		                                       12 	A4

grafická část 	                                       3 výkresy

j)    	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření.

R    ÚZEMNÍ REZERVY

R1   přeložka silnice I/13

Přeložka silnice I/13 západním směrem od stávající trasy, situované dnes ve volném nezastavěném území.

Dopravní prostor navrhované komunikace lokality Z 38 za samoobsluhou se požaduje řešit v prostorovém uspořádání s vyhovujícími parametry pro budoucí přeložku trasy silnice I/13.

Obestavování prostoru lokality Z 38 objekty občanského vybavení, vymezení ploch bydlení ve vzdálenější poloze od budoucí trasy silnice I/13, viz. návrh lokalit Z 17 a Z18.

Návrh ploch zastavitelných území není podmíněn přeložkou silnice I/13 z důvodu možné dlouhodobosti realizace této stavby.

návrh ÚZEMNÍ PLÁN  HABARTICE

I.     OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU

II.    OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

###### II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.    TEXTOVÁ ČÁST

a)     Postup při pořízení územního plánu.                                                               1

b)     Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů.

c)	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování.                                2

d)	Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

e)	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – sou-               lad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,             popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

f)	Vyhodnocení splnění zadání.

g)      Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpo-                          kládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udrži-                   telného rozvoje území.

h)	Informace k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.                             7

i)     Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF        8                    a PUPFL.

j)     Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.                                               12

k)     Vyhodnocení připomínek.

2.     GRAFICKÁ ČÁST

Výkres 5     KOORDINAČNÍ VÝKRES                                                                   M  1 : 5000

Výkres 6     VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ                                                              M  1 : 5000

Výkres 7     VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU        M  1 : 5000

###### II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a)    Postup při pořízení územního plánu.

Pro území obce nebyl dosud zpracován ÚP (územní plán). Rozhodujícím dokumentem byla předchozí projekce urbanistické studie obce z r. 1997, zpracovaná a projednaná jako koncept územního plánu. Jako podklad pro projekci byla dokumentace zpracovaného návrhu ÚPO z r. 2002, s vazbou na platnost nového SZ č. 183/2006 Sb. k 1. 1. 2007 bylo rozhodnuto vypracovat nový ÚP.

Návrh ÚP Habartice ve smyslu § 188 odst. 3) SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn. S vazbou na aplikaci přechodných ustanovení je zpracován dle schváleného zadání v ZO Habartice č. usn. 12/8/2002 ze dne 29.8.2002. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k projednávanému návrhu zadání – OkÚ Liberec, č.j. RRR/326 – 682/02 – Pe z 2.5.2002.

b)   Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů.

b1)  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací  dokumentací vydanou krajem.

Území Habartic se nachází z pohledu Politiky územního rozvoje ČR mimo rozvojovou oblast OB 7 a rozvojovou osu OS 7.

*    ZÚR Libereckého kraje

Při řešení je přihlédnuto k ÚPD pořizované krajem z pohledu nadřazenosti

-  dopravní infrastruktury s vazbou na přítomnost silnice I/35 s trasou do Polska

a dále řešení přeložky této silnice

-  technické infrastruktury, elektrického vedení VN z rozvody 110/22 kV Frýdlant

-  vymezení regionálního biocentra RBC 3 při jižním okraji Habartic

Při řešení ÚP je přihlédnuto k rozpracované dokumentaci ZÚR Libereckého kraje .

b2)    Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů.

*    Postavení obce v systému osídlení

Při řešení ÚP bylo zohledněno postavení a širší vztahy obce v systému osídlení. Území obce náleží do správního obvodu obce Frýdlant, t.j. s pověřeným obecním úřadem (obec II. stupně) i současně s rozšířenou působností (obec III. stupně).

Obec je členem mikroregionu CZ EDEN – BULPERHA a mikroregionu Frýdlantsko. V širších vztazích k sousedním obcím se zahrnují do řešení územního plánu cyklotrasa a turistická trasa, občanské vybavení spádového využití (pošta, škola), propojení místních a účelových komunikací do sousedních obcí.

Úzká vazba Habartic na polské měst Zawidów ovlivňuje koncepci rozvoje centra s vazbou na návrh zařízení občanského vybavení, navrhuje se odkanalizování na ČOV Zawidów.

*    Širší vztahy dopravní a technické infrastruktury

Dopravní vazby Habartic na silnici I/13, dopravní osu ve Frýdlantském výběžku severním směrem do Polska.

Návaznost Habartic na skupinový vodovod Pertoltice, vodovod bez velkých provozních problémů, rozšíření se navrhuje v místech zastavitelných ploch, návrh napojení území Háj na vodovod.

*    Širší vztahy ÚSES

Regionální ÚSES.  Regionální biocentrum RC 1279 vymezeno v jižní části území Habartic.

c)    Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování.

S cíli a úkoly územního plánování je řešení územního plánu v souladu, zejména s požadavky

-   na vytváření předpokladů pro výstavbu, pro udržitelný rozvoj území

-   na stanovení koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce

-   na stanovení požadavků na využívání a prostorové uspořádání území

Hlavní cíle rozvoje území v ÚP

-   zajištění podmínek pro rozvoj osídlení (vymezení zastavitelných ploch pro bydlení, občanské vybavení...)

-   zajištění udržitelného rozvoje území, rozvoj ekonomického a lidského potenciálu

-   řešení dopravní a technické infrastruktury

d)    Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

S požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v pl. zn. a jeho prováděcích právních předpisům zejména s vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, je dokumentace ÚP Habartice  v souladu.

e)    Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Bude doplněno dle výsledku o jednání dokumentace ÚP Habartice.

f)    Vyhodnocení splnění zadání.

Dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky zadání, byly upřesněny následující údaje zadání.

Dle bodu c) zadání týkající se požadavků vyplývajících z ÚPN VÚC je přihlédnuto k novým požadavkům rozpracované dokumentace ZÚR Libereckého kraje. Navrhuje se formou územní rezervy přeložka silnice I/13. Údaje týkající se požadavků na celní vybavení hraničního přechodu již nejsou aktuelní, s vazbou na schengenskou spolupráci a ochranu státních hranic EU a volného pohybu osob.

Dle bodu h2) se do ÚP zapracovává ÚSES dle dokumentace ÚSES z 09/2000.

Dle bodu j2) zadání dochází ke změně občanského vybavení, týkající se celní pobočky, areál celého sportoviště se zahrnuje do stávajících stabilizovaných ploch, v ÚP se vymezují plochy občanského vybavení s vazbou na dostavbu centra.

Dle bodu j4) se do ÚP zapracovává asanace skládky odpadů při jižním okraji Habartic, viz. údaje výkresu č. 4. Asanace objektu bývalé odchovny skotu je předmětem řešení využití areálu včetně navrhovaných rozvojových ploch v sousedství.

Dle bodů n1, h4) zadání se do řešení ÚP nezahrnuje vymezení ochranných pásem chovu hospodářských zvířat, v území obce nejsou zastoupeny areály zemědělské výroby.

Dle bodu o) zadání týkající se požadavků na rozsah dokumentace dochází k odlišnosti zadaného zpracování rozsahu a obsahu dokumentace v souvislosti s platností SZ č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 500/2006 Sb. od 1.1.2007.

g)    Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

g1)    Zdůvodnění přijatého řešení.

*    Řešení z hlediska ochrany a rozvoje hodnot

Památková ochrana

Památková ochrana, ochrana objektů památkově chráněných na úrovni státu.

Tab. č. 1                               	       Kulturní nemovité památky

| rejstříkové číslo | památka |
| --- | --- |
| 34522/5 – 4273 | č.p. 70 venkovská usedlost |

Ochrana o rozvoj hodnot území obce

Vymezení ploch s rozdílným využitím s vazbou na zastavitelné plochy respektující v území stávající charakteristickou zástavbu realizovanou v příslušných časových obdobích.

Respektování urbanistických hodnot v Habarticích se zachováním blokového uspořádání zástavby při západním okraji, prostorové vymezení centra, pravidelné uspořádání zástavby v sídelní struktuře. Prostorové vymezení návsi v území Háj, ne- pravidelné uspořádání venkovské zástavby v okolním území při východním okraji Habartic a v území Háj.

Vymezení rozvojových ploch pro rozšíření centra v prostorech za samoobsluhou a v území naproti obecnímu úřadu, návrh ploch pro bydlení ve vazbě na stávající plochy pro bydlení s vyloučením zástavby ve volné krajině (pro zástavbu se nevyužívají zbořeniště v osamocených polohách).

Vymezení stavebně architektonických hodnot objektů, místně tradičních objektů k dalšímu zachování, požadavky na citlivé zásahy do objemů a tvarů objektů.

V sídelní struktuře významné objekty (historicky cenné objekty místního významu) sokolovny, bývalé školy, staré celnice, zámecký dvůr, rodinné domy realizované na jednom místě a čase s regulačními podmínkami podobného tvarosloví.

Z pohledu krajinných hodnot ochrana krajinářsky cennějších lokalit údolních ploch vodotečí s doprovodnou zelení, vodních ploch, alejí podél komunikací a remízů zeleně, týkajících se ochrany znaků krajinného rázu (viz. údaje mapování generelu ÚSES dokladované v návrhu US obce Habartice z r. 1997).

*    Řešení z hlediska dynamiky rozvoje území

Při řešení ÚP bylo zohledněno stávající funkční a prostorové uspořádání obce, postavení a širší vztahy obce v systému osídlení z hlediska správního obvodu, mikroregionů a přeshraničních vazeb.

Koncepce rozvoje příhraniční obce v situaci schengenského prostoru EU, bezcelního volného pohybu osob zejména s vazbou na obchodní činnost. Rozvoj občanského vybavení z pohledu prostorových vazeb sídel Habartice – Zawidów, přesahující rámec obce i mikroregionů CZ EDEN - BULPERHA a Frýdlantsko.

Dokumentace ÚP navrhuje řešení na podkladě znalostí konkrétních údajů a problémů o území i záměrů k dalšímu vývoji. V zastavěných územích se nacházejí nedostatečně využité objekty a pozemky, preferují se realizace trvalých staveb občanského vybavení (v minulosti realizované montované prodejní objekty), požadavky na kvalitu veřejných prostranství, činnost podnikatelských aktivit, požadavky na některé stavební záměry, požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu a p.

Výhledová velikost s vazbou na vývoj, věkové složení obyvatelstva a postavení sídla v sídelní struktuře se předpokládá cca 600 uživatelů území (bydlící, rekreační obyvatelstvo, ubytování).

*    Řešení umístění plošného rozvoje

Návrh plošného rozvoje Habartic zahrnuje návrh zastavitelných ploch s vazbou na zastavěná území, stávající komunikace, plochy změn jsou navrženy dle dispozice funkčního členění dílčích území.

Pro další vývoj je důležitá prostorová vazba sídel Habartice a Zawidów, spočívající na strategii rozvojového území ve středu Habartic s návrhem na rozšíření centra, s vymezením ploch pro občanské vybavení. V atraktivních polohách sídelní struktury s vymezením ploch veřejných prostranství.

V poloze centra při silnici I/13 a za samoobsluhou jsou navrženy rozvojové plochy pro občanské vybavení, formou komerčních zařízení a městské zástavby polyfunkční s bydlením, umožňující podnikatelskou činnost s minimálním rozsahem omezování v regulativech ÚP.

Dle poptávky v budoucnu jižně od řadových domů, popřípadě i za samoobsluhou návrh bytových domů. V převažujícím rozsahu navrhovaných zastavitelných ploch s vazbou na zastavěná území v Habarticích návrh rodinných domů. V území Háj a východně Habartic se s ohledem na vývoj území navrhuje venkovská struktura zástavby, zastoupení bydlení s rekreačním využitím a výrobou (zemědělství, řemesla).

Další využití dnes nevyužitých pozemků a objektů při severním okraji sídla a původních zemědělských objektů ve středu Habartic pro výrobu a skladování. Návrh nových zastavitelných ploch mimo přímý kontakt s bydlením s vhodným dopravním přístupem ze silnice I/13 při jižním okraji Habartic.

Další řešení požadavků na využití dílčích území. Návrh na rozšíření hřbitova. Návrh vodní nádrže s vazbou na bývalé koupaliště. Podél cestní sítě doplňování alejí. Návrh na zalesňování pozemků.

*  Řešení umístění ploch a vedení koridorů dopravní a technické infrastruktury

Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Silniční doprava. V území obce zastoupeny silnice I. a III. třídy.

Tab. č.1	          Silnice v území obce

| číslo silnice | kategorie |  | trasa silnice |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mimo zastavěné území | v zastavěném území |  |
| I/13 III/0352 | S 9,5/70 S 7,5/60 | MS 14/50 MS 8/50 | Habartice – Frýdlant - Liberec Černousy – I/13 - Háj |

Formou územní rezervy  návrh přeložky silnice I/13 západním směrem od stávající trasy.

Místní komunikace. Dopravně zpřístupňujících více jednotlivých nemovitostí (pasport MK z r. 1999). Nejdůležitější MK z hlediska dopravního významu

- MK  souběžná se silnící I/13

- MK  v území Habartice – Háj

- MK hlavní dopravní síť v Habarticích

Návrh nových MK při západním okraji Habartic a v území za samoobsluhou, plochy změn Z 37 – Z 40.

Účelové komunikace. Komunikace k jednotlivým nemovitostem, polní a lesní cesty. Návrh odstranění přerušení ÚK a zhoršené prostupnosti krajiny, přístupnosti k zemědělským a lesním pozemkům.

Návrh ÚK v poloze centra u otočky autobusu Z 41, při jižním okraji Habartic Z 42, Z 43, pod bývalými kravíny Z 44, za pískovnou Z 45 a při Kočičím potoce Z 46.

Cyklistická a pěší doprava. V území obce vyznačený úsek cyklotrasy č. 3006 a zelené turisticky značené trasy, údaje viz. kap. e6).

Doprava v klidu. Návrh parkovišť jako součást vymezených veřejných prostranství a dále u fotbalového hřiště Z 47, hasičské zbrojnice Z 48 a hřbitova Z 49. Návrh řadových garáží u řadových domů Z 50, údaje viz. kap. d1).

Dopravní vybavení. Při jižním okraji Habartic a při silnici I/13 s vazbou na polohu ve směru do Polska návrh ČSPH, příp. dalších služeb pro motoristy, viz. plochy změn Z 51, Z 52.

Technická infrastruktura

Vodní hospodářství

Rozhodující z pohledu technické infrastruktury je v Habarticích návrh odvedení a čištění odpadních vod.

Zásobování pitnou vodou

0048.01 Habartice.  Zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pertoltice, VDJ 150 m3 (325,5/322,5 m n.m.), vodovod pokrývá celý rozsah zastavěného území Habartic.

0048.02 Háj.  Bez přítomnosti vodovodu, individuelní zásobování pitnou vodou z domovních studní. Návrh vodovodu, napojení na vodovod v Habarticích s trasou podél místní komunikace.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

0048.04  Habartice.  Splaškové vody odváděny do septiků a žump. Východně od silnice I/13 vybudována dešťová kanalizace. Návrh splaškové kanalizace s dvěmi variantami čištění.

-    ČOV s umístěním při SZ okraji Habartic (na nejnižším místě území)

-    čištění odpadních vod v ČOV Zawidówa v Polsku (předběžná smlouva z r. 2002)

Převádění odpadních vod z území východně silnice I/13 jednotnou kanalizací. V území západně silnice I/13 vybudování oddílné kanalizace.

0048.02  Háj.  I nadále návrh na individuální likvidování splaškových vod. Nahrazování septiků bezodtokovými jímkami s vyvážením na ČOV Frýdlant, jejich rekonstrukce nebo realizace nových malých domovních čistíren (na základě hydrogeologického posudku).

Energetika a spoje

Území obce nebude plynofikováno. Hlavní užití elektrické energie. Problematika užití obnovitelných zdrojů energie v širším měřítku státu. Větrné, fotovoltaické elektrárny, kolektorová pole na terénu v návrhu ÚP nejsou obsaženy. Předpokládá se u jednotlivých objektů zřizování zařízení pro využití solární energie, tepelných čerpadel, využití obnovitelných zdrojů s využitím kotlů a krbů se spalováním dřeva a biomasy, s vytěsňováním užití uhlí.

Elektrická energie

Rozvod elektrické energie 22 kV je realizován venkovními vedeními, s napájením stožárových trafostanic. Rozvod vedení NN převážně na betonových stožárech, realizovaných v 80. letech. S vazbou na navrhované zastavitelné plochy za samoobsluhou návrh nových trafostanic, viz. údaje kap. d2).

Spoje

Údaje telekomunikací a radiokomunikací, viz. kap. d2). Územím obce prochází DOK, umístění digitální ústředny na poště, území vybaveno místní telefonní sítí.  Základnová stanice Tmobile při jižním okraji Habartic. Televizní vysílání z vysílačů a z převaděčů i z území Polska. Rozhlasové vysílání z radiokomunikačních středisek RKS.

g2)    Odůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití.

Stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhl. č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. Stanovení těchto ploch z důvodu začlenění do funkčního uspořádání systému krajinné zeleně.

-   krajinná zeleň (aleje, doprovodná zeleň)

Krajinná zeleň se začleňuje jako funkční složka území s vazbou na urbanistickou strukturu sídla. Sídelní zeleň (zahrady) je součástí smíšených ploch nezastavěného území dle vyhl. č. 501/2006 Sb.

g3)    Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch.

Potřeby vymezení zastavitelných ploch jsou podmíněny rozvojem zejména občanského vybavení, komerčních druhů zařízení, v poloze při stávajícím centru. Je reagováno na záměry zřízení marketu v centru nebo realizace objektů občanského vybavení s bydlením.

Potřeby dalších nových zastavitelných ploch pro bydlení vycházejí z požadavků pro různé lokality v území Habartic a Háj. Plochy pro výrobu a skladování s podílem služeb, nebo plochy smíšené se navrhují převážně mimo zastavěná území, hlavní plochy pro výrobu a skladování se navrhují při jižním okraji Habartic při silnici I/13.

g4)  	Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje.

Řešení rozvoje Habartic ve vztahu k udržitelnému rozvoji území z pohledu návrhu rozvojových ploch s respektováním stávající struktury zastavěných území s rozvojem využití dílčích území pro shodné účely, bez vzájemných kontrastů a střetů. Plochy pro bydlení jsou vymezeny v polohách kvalitního prostředí, plochy pro výrobu a sklady z důvodu negativních vlivů za hranicí ploch pro bydlení.

g5)    Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Řešení dokumentace ÚP navrhuje využití a prostorové uspořádání území, s vazbou na rozmístění funkčních ploch v území, jejich vzájemných vazeb, při zajištění och- rany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.

Návrh urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Do řešení nebyly zahrnuty zastavitelné plochy pro bydlení na zbořeništích v současné době situované ve volné krajině.

V zastavěných územích nejsou větší možnosti nové zástavby, tato je navrhována do sousedství těchto ploch.

h)   	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Ve vyjádření k doplňujícím podkladům pro zpracování ÚP Habartic ze strany KÚ Libereckého kraje, ORVZŽP z 25.10.2007 z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí podle § 10i zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění se neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Koncepce řešení územního plánu spočívá na návrhu plošného využití a prostorového uspořádání území, při zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.  S vazbou na udržitelný rozvoj území se týká problematika dalšího vývoje území vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.

*    Zohlednění vlivů na udržitelný rozvoj území

-   funkční uspořádání dílčích území s ohledem na vývoj struktury sídla, koncepce řešení ÚP s vazbou na další vývoj, atraktivita sídla pro bydlení s vazbou na celkovou kvalitu života v obci, atraktivita území sídla pro návštěvníky

-	možnosti zatraktivnění cestovního ruchu, s vazbou na sousední polské město Zawidów a volný bezcelní pohyb obyvatelstva návrh zastavitelných ploch pro rozvoj centra v Habarticích s vymezením ploch pro občanské vybavení s vazbou na rozvoj služeb, vazba na podnikání a vytváření pracovních příležitostí

-  nízká míra zastoupení podnikání v objektech zemědělské výroby s vazbou na pracovní příležitosti, obdělávání  pozemků subjekty mimo obec

-	přítomnost pozemků a objektů využitelných pro podnikání, využití bývalých provozoven průmyslové a živočišné výroby

-	návrh ploch asanací, odstranění zbořeniště při silnici I/13 (s návrhem zatravnění pozemku), s vazbou na možnost přestavby řešení nevyhovujícího stavebního stavu areálu „Liaz“

-	návrh nových zastavitelných ploch pro výrobu a sklady s odstupem od ploch bydlení při jižním okraji Habartic

-	evidované nemovité kulturní památky, potřeba zachování kvality tradičních objektů významných pro vývoj obce

-	doplnění systému komunikací s cílem zajištění propustnosti krajiny

-	řešení technické infrastruktury, odkanalizování a čištění odpadních vod v Ha barticích

i)   	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL.

i1)    Zdůvodnění a vyhodnocení záboru ZPF.

*    Údaje o investicích vložených do půdy

Vyčleněné pozemky s provedením odvodnění drenáží s doprovodnou úpravou vodních toků v k.ú. Háj u Habartic jižně silnice III/0352 a zatrubnění přítoku Račího potoka (akce 085 – 1973 – 0606 – 9).

### Tab. č. 1					            Pozemky odvodněné drenáží

| číslo akce | plošná výměra (ha) | období realizace |
| --- | --- | --- |
| 085 | 737,60 | r. 1973 |

*    Zábor ZPF

Zemědělská příloha obsahuje komplexní vyhodnocení řešení dokumentace ve vztahu k předpokládanému záboru ZPF. Celkem je v území obce navrženo 60 zastavitelných ploch jako ploch změn, lokality Z1 – Z58, Z61 a Z62;  dále se navrhuje1 plocha jako územní rezerva. Do řešení dokumentace ÚP jsou zahrnuty plochy změn převážně pro funkční využití bydlení, ploch smíšených, pro občanské vybavení, veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, výrobu a sklady. Jako plocha územní rezervy se navrhuje nové vedení silnice I/13. Navrhovaný rozvoj Habartic a situování zastavitelných ploch je navrhováno do sousedství zastavěných území.

Při hodnocení záboru ZPF vycházel zpracovatel ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF; v souladu s metodickým pokynem MŽP z 1.10.1996 k odnímání půdy ze ZPF;  z mapy BPEJ a z dalších podkladů.

Tab. č. 2             	          Bilance nároků na plochy ZPF podle lokalit a funkce

| lokalita |  |  | celk. zábor (ha) | z toho zábor ZP (ha) |  |  |  |  | NZP (ha) | umístění ZPF (ha) |  | BPEJ |  | třída ochr. ZPF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čísl. | funkční využití - umístění |  |  | celk. | orná | TTP |  | zahr |  | v ZÚ | mimo ZÚ |  |  |  |  |  |
| GF 05 BYDLENÍ v bytových domech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 1 | u řadových domů |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,04 0,03 |  | 0,07 |  | 0,04 0,10 |  |  | 6.14.00 6.44.10 |  |  | I II |
| lokalita Z1 celkem |  |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,07 | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| GF 08 BYDLENÍ v rodinných domech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 2 | jih Habartic |  | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,28 |  | 6.14.00 |  |  | I |
| Z 3 | „ |  | 1,01 | 1,01 |  | 0,40 0,61 |  |  |  |  | 0,40 0,61 |  | 6.44.00 6.40.10 |  |  | II II |
| Z 4 | „ |  | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,17 0,26 |  |  | 0,17 0,26 |  | 6.44.00 6.44.10 |  |  | II II |
| Z 5 | „ |  | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 |  |  |  |  | 0,21 |  | 6.44.00 |  |  | II |
| Z 6 | „ |  | 0,97 | 0,96 |  |  |  | 0,96 | 0,01 | 0,96 |  |  | 6.44.00 |  |  | II |
| Z 7 | „ |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  | 0,14 |  | 6.44.00 |  |  | II |
| Z 8 | „ |  | 0,12 | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 |  | 6.44.0 |  |  | II |
| Z 9 | mezi marketem a školou |  | 0,24 | 0,24 |  | 0,22 0,02 |  |  |  |  | 0,22 0,02 |  | 6.44.10 6.72.01 |  |  | II V |
| Z 10 | „ |  | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  | 6.14.00 |  |  | I |
| Z 11 | „ |  | 0,32 | 0,32 |  | 0,06 0,26 |  |  |  |  | 0,06 0,26 |  | 6.44.10 6.72.01 |  |  | II V |
| Z 12 | „ |  | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  | 6.14.00 |  |  | I |
| Z 13 | západ Habartic |  | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 |  | 6.14.00 |  |  | I |
| Z 14 | „ |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |  | 0,31 |  | 6.14.00 |  |  | I |
| Z 15 | „ |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |  |  |  |  | 0,42 |  | 6.14.00 |  |  | I |
| Z 16 | „ |  | 0,28 | 0,28 |  | 0,25 0,03 |  |  |  |  | 0,25 0,03 |  | 6.14.00 6.72.01 |  |  | I V |
| Z 17 | za samoobsluhou |  | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |  |  |  |  | 0,74 |  | 6.14.00 |  |  | I |
| Z 18 | „ |  | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |  |  |  |  | 0,84 |  | 6.14.00 |  |  | I |
| Z 19 | východ Habartic |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 20 | „ |  | 0,23 | 0,20 |  |  |  | 0,20 | 0,03 | 0,20 |  |  | 6.47.52 |  |  | IV |
| Z 21 | Háj |  | 0,15 | 0,11 |  |  |  | 0,11 | 0,04 |  | 0,11 |  | 6.47.52 |  |  | IV |
| Z 22 | „ |  | 0,09 | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 0,04 | 0,05 |  |  | 6.47.52 |  |  | IV |
| Z 23 | „ |  | 0,17 | 0,07 |  |  |  | 0,07 | 0,10 | 0,07 |  |  | 6.47.52 |  |  | IV |
| Z 24 | „ |  | 0,18 | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |  | 6.47.00 |  |  | II |
| Z 25 | „ |  | 0,17 | 0,17 |  |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  |  | 6.47.00 |  |  | II |
| lokality Z 2 –Z 25 celkem |  |  | 7,69 | 7,40 | 2,31 | 3,15 |  | 1,94 | 0,29 | 1,75 | 5,65 |  |  |  |  |  |
| GF 06 PLOCHY SMÍŠENÉ obytné, zástavba městská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 26 | naproti obec. úřadu |  | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,45 |  |  |  |  | 1,00 |  | 6.14.00 |  |  |  |
| lokalita Z 26 celkem |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,45 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| GF 06 PLOCHY SMÍŠENÉ obytné, zástavba venkovská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 27 | východ Habartic |  | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  | 6.44.00 |  |  | II |
| Z 28 | „ |  | 0,62 | 0,58 |  | 0,58 |  |  | 0,04 |  | 0,58 |  | 6.44.00 |  |  | II |
| Z 29 | Háj |  | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,28 |  | 6.47.00 |  |  | II |
| Z 30 | „ |  | 0,24 | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  | 6.47.10 |  |  | III |
| Z 31 | „ |  | 0,15 | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 0,12 |  | 0,03 |  | 6.47.10 |  |  | III |
| lokality Z 27 – Z 31 celk. |  |  | 1,46 | 1,30 |  | 1,30 |  |  | 0,16 |  | 1,30 |  |  |  |  |  |
| GF 20.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ komerční zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 32 | za samoobsluhou |  | 1,22 | 1,22 | 1,22 |  |  |  |  |  | 1,22 |  | 6.14.00 |  | I |  |
| Z 33 | severně hřbitova |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 6.44.10 |  | II |  |
| Z 32 – 33 celkem |  |  | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  |  |  |  |  | 1,46 |  |  |  |  |  |
| GF 10 OBČANSKÉ VYBAVENÍ tělovýchovná a sportovní zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 61 |  | u hřiště | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |  |  |  |  | 0,33 |  | 6.14.00 |  | I |  |
| Z 62 |  | u hřiště | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  | 0,27 |  | 6.14.00 |  | I |  |
| Z61, Z62 celkem |  |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| GF 21.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 34 | naproti obec. úřadu |  | 0,17 | 0,17 | 0,04 | 0,13 |  |  |  |  | 0,17 |  | 6.14.00 |  | I |  |
| Z 35 | za samoobsluhou |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 6.14.00 |  | I |  |
| Z 36 | „ |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 6.14.00 |  | I |  |
| Z 34 – Z 36 celkem |  |  | 0,56 | 0,56 | 0,43 | 0,13 |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |
| GF 18 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 37 | dopravní spojka |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  |  | 0,20 | 6.14.00 |  |  | I |  |
| Z 38 | za samoobsluhou |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,25 | 6.14.00 |  |  | I |  |
| Z 39 | „ |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |  |  |  |  | 0,33 | 6.14.00 |  |  | I |  |
| Z 40 | západ Habartic |  | 0,18 | 0,13 |  | 0,13 |  |  | 0,05 |  | 0,13 | 6.14.00 |  |  | I |  |
| Z 41 | u otočky autobusu |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,03 0,01 |  |  |  | 0,03 0,01 |  | 6.14.00 6.44.10 |  |  | I II |  |
| Z42 | jih Habartic |  | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 | 6.14.10 |  |  | II |  |
| Z43 | „ |  | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 44 | východ Habartic |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 45 | „ |  | 0,20 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 46 | Háj |  | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 37 – Z 46 celkem |  |  | 1,89 | 1,00 | 0,78 | 0,22 |  |  | 0,89 | 0,04 | 0,96 |  |  |  |  |  |
| GF 21 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA parkoviště, garáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 47 | u hřiště |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 | 6.14.00 |  |  | I |  |
| Z 48 | u hasič. zbrojnice |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 6.44.10 |  |  | II |  |
| Z 49 | u hřbitova |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 6.44.10 |  |  | II |  |
| Z 50 | u řad. domů |  | 0,03 | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,02 | 0,01 |  | 6.14.00 |  |  | I |  |
| IZ 47 – Z 50 celkem |  |  | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,030 |  |  | 0,02 | 0,03 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| GF 21 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA vybavenost ČSPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 51 | jih Habartic |  | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 |  |  |  |  | 0,39 | 6.44.10 |  |  | II |  |
| Z 52 | „ |  | 0,98 | 0,98 |  | 0,60 0,38 |  |  |  |  | 0,60 0,38 | 6.14.00 6.44.10 |  |  | I II |  |
| Z 51 – Z 52 celkem |  |  | 1,37 | 1,37 |  | 1,37 |  |  |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |
| GF 22 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ČOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 53 | sever Habartic |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 53 celkem |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| GF 04 VÝROBA, SKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 54 | u hasičské zbrojnice |  | 0,18 | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  | 0,18 | 6.44.10 |  |  | II |  |
| Z 55 | u hranic |  | 0,20 | 0,09 |  | 0,07 | 0,02 |  | 0,11 |  | 0,09 | 6.72.01 |  |  | V |  |
| Z 56 | jih Habartic |  | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 6.44.00 |  |  | II |  |
| Z 57 | „ |  | 1,67 | 1,67 | 1,67 |  |  |  |  |  | 1,67 | 6.44.00 |  |  | II |  |
| lokality Z 54 – Z 57 celk. |  |  | 2,06 | 1,95 | 1,67 | 0,25 | 0,03 |  | 0,11 |  | 1,95 |  |  |  |  |  |
| GF 17 PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ hráz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z 58 | u bývalého koupaliště |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,03 0,12 |  |  |  |  | 0,03 0,12 | 6.41.67 6.72.01 |  |  | V V |  |
| lokalita Z 58 celkem |  |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| Z 1 – Z 58, Z 61, Z62 celkem |  |  | 18,57 | 16,98 | 7,82 | 7,12 | 2,04 |  | 1,59 | 1,96 | 15,02 |  |  |  |  |  |
| ÚZEMNÍ REZERVY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 silnice I/13 |  |  | 2,44 | 2,44 | 1,67 0,04 | 0,22 0,46 0,05 |  |  |  |  | 1,89 0,46 0,09 | 6.14.00 6.44.10 6.47.42 |  |  | I II IV |  |
| R1 celkem |  |  | 2,44 | 2,44 | 1,71 | 0,73 |  |  |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |

Tab. č. 3             		          Bilance nároků na ZPF podle funkčních ploch

| funkční členění | plocha celkem (ha)ploch plocha celkem (ha) |  | z toho ZPF (ha) |  |  |  |  | NZP (ha) | umístění ZPF (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | celkem | orná | TTP | zahrada |  |  | v ZÚ | mimo ZÚ |
| plochy změn (Z1 – Z42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GF 05 BYDLENÍ v bytových domech |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,14 |  |
| GF 08 BYDLENÍ v rodinných domech |  | 7,69 | 7,40 | 2,31 | 3,15 |  | 1,94 | 0,29 | 1,75 | 5,65 |
| GF 26 PLOCHY SMÍŠENÉ obytné, zástavba městská |  | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,45 |  |  |  |  | 1,00 |
| GF 26 PLOCHY SMÍŠENÉ obytné, zástavba venkovská |  | 1,46 | 1,30 |  | 1,30 |  |  | 0,16 |  | 1,30 |
| GF 20.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ komerční zařízení |  | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  |  |  |  |  | 1,46 |
| GF 10 OBČANSKÉ VYBAVENÍ tělovýchovná a sportovní zařízení |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |  |  |  |  | 0,60 |
| GF 21.4 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ |  | 0,56 | 0,56 | 0,43 | 0,13 |  |  |  |  | 0,56 |
| GF 18 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA komunikace |  | 1,89 | 1,00 | 0,78 | 0,22 |  |  | 0,89 | 0,04 | 0,96 |
| GF 21 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA parkoviště, garáže |  | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |  |  | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| GF 21 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA vybavenost ČSPH |  | 1,37 | 1,37 |  | 1,37 |  |  |  |  |  |
| GF 22 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ČOV |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
| GF 04 VÝROBA A SKLADY |  | 2,06 | 1,95 | 1,67 | 0,25 |  | 0,03 | 0,11 |  | 1,95 |
| GF 17 PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ hráz |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |
| plochy změn celkem |  | 18,57 | 16,98 | 7,82 | 7,12 |  | 2,04 | 1,59 | 1,96 | 15,02 |
| územní rezervy (R1) |  | 2,44 | 2,44 | 1,71 | 0,73 |  |  |  |  | 2,44 |
| územní rezervy celkem |  | 2,44 | 2,44 | 1,71 | 0,73 |  |  |  |  | 2,44 |

I2)    Zdůvodnění a vyhodnocení záboru PUPFL.

*    Zábor PUPL

Zábor lesních pozemků v lokalitě navrhované vodní plochy v údolní poloze Račího potoka nad bývalým koupalištěm. ¨

Zábor lesního pozemku v místě hráze (Z 59) a budoucí zatopené části lesního pozemku (Z 60).

Tab. č. 1						Bilance nároků na plochy PUPFL

| lokalita | plocha (ha) |
| --- | --- |
| plochy změn |  |
| GF 17 PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ |  |
| Z 59 hráz Z 60 vodní plocha | 0,01 0,30 |
| plochy změn celkem | 0,31 |

Výška vodní hladiny je dána požadavkem na vodní plochu v rozsahu celého údolí do sousedství komunikace Habartice – Háj.

j)   	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Dne 5.8.2008 proběhlo veřejné projednání  Návrhu ÚP Habartice. Projednání proběhlo na Obecním úřadě Habartice. Během řízení o změně a při veřejném projednání nepodal nikdo z vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb opatření, zastavitelných ploch ani zástupce veřejnosti námitku ve smyslu §52 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. Nebyly uplatněny žádné námitky.

k)   	Vyhodnocení přípomínek

Po projednání s dotčenými orgány byl doplněn text dokumentace v odůvodnění ÚP kap. i), včetně výkresové části  (upraveno dle Krajského úřadu LK z hlediska ochrany ZPF: odstranění drobných nesrovnalostí vyhodnocení ZPF, úprava hranic zastavěného území u fotbalového hřiště, plochy převést do zastavitelných ploch a provést vyhodnocení ZPF). Upraven byl výčet nemovitých kulturních památek v odůvodnění ÚP kap. g) (upraveno dle Krajského úřadu LK z hlediska ochrany o státní památkové péči: požadavek na vypuštění chybného údaje -  “hřbitov s omezením“). Upřesněny byly regulativy a podmínky využití ploch z hlediska ochrany proti hluku  v obsahu ÚP v kap. c2) plochy změn Z 2 – Z 8 a Z 26, - podmínky pro využití  ploch viz. kap. f2) GF – 08 – BYDLENÍ v rodinných domech a GF 06 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ zástavba městská, polyfunkční s bydlením (upraveno dle Krajské hygienické stanice LK).

Poučení:

Proti dokumentaci ÚP Habartice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat

opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

......................................					...........................................

Roman Tůma 					                František Kryšpín

místostarosta obce					        starosta obce