NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN

SYNKOV - SLEMENO

ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zadání vypracoval:

Městský úřad Rychnov n. Kn.

odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování - Ing.Milan Jasanský

ve spolupráci s určeným zastupitelem Vítězslavem Kapčukem

04.05.2009

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA:

(Po veřejnoprávním projednání a schválení v zastupitelstvu obce Synkov - Slemeno)

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Synkov - Slemeno podle § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne .........................., číslo usnesení ....................

Jaroslav  Š t e f e k					Vítězslav  K a p č u k

místostarosta					       starosta obce

OSNOVA:

- Vymezení řešeného území - výčet katastrálních území, tvořících správní území obce.

- Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů:

  - Politika územního rozvoje

  - Územně plánovací dokumentace vydaná krajem

  - Další širší vztahy

- Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů:

- Požadavky na rozvoj území obce:

  - Bytová výstavba – individuální, soustředěná

  - Rekreační výstavba

  - Zemědělství a lesnictví

  - Průmysl a řemesla

- Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny):

  - Urbanistická koncepce

  - Koncepce uspořádání krajiny

- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:

  - Dopravní infrastruktura

    - Silniční doprava

    - Železniční doprava

    - Letecká doprava

  - Technická infrastruktura

    - Zásobování vodou

    - Kanalizace a ČOV

    - Elektrorozvody

    - Spoje, telekomunikace, radiokomunikace

    - Zásobování teplem

    - Zásobování plynem

  - Občanské vybavení

    - Zdravotnictví a sociální zabezpečení

    - Školství a zařízení pro volný čas mládeže

    - Obchod, veřejné stravování, ubytování, cestovní ruch

    - Kultura

    - Služby obyvatelstvu

    - Sportovní zařízení pro využití volného času

  - Veřejná prostranství

- Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

  - Historické, kulturní, urbanistické hodnoty

    - Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem.

    - Urbanistické hodnoty

  - Přírodní hodnoty

    - Ochrana vod

    - Ochrana ovzduší

    - Zeleň

    - Chráněná území, významné krajinné prvky

    - Systém ekologické stability krajiny

    - Ochrana zemědělského půdního fondu

    - Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

- Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace:

  - Veřejně prospěšné stavby

  - Veřejně prospěšná opatření

  - Stavby a opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti státu

  - Asanace (ozdravení) území

- Další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů:

  - Ochrany veřejného zdraví

    - Ochrana proti hluku

  - Požadavky z hlediska protipožární ochrany

  - Civilní ochrana

  - Obrana a bezpečnost státu

  - Ochrana ložisek nerostných surovin

  - Geologická stavba území

    - Poddolovaná území

    - Sesuvná území

  - Ochrana před povodněmi

  - Ochrana před rizikovými přírodními jevy

    - Větrná eroze

    - Radonové riziko

  - Odstraňování odpadů domovních a průmyslových

- Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území:

- Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose:

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií:

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem:

- Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast:

- Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant:

- Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

  - Problémy k řešení

  - Uspořádání návrhu (případně konceptu) územního plánu a měřítka výkresů a počty vyhotovení, digitální zpracování.

- Řešení podnětů sousedních obcí a připomínek právnických a fyzických osob:

- Celé území se nachází v CHOPAVu Východočeská křída.

- Vymezení řešeného území - výčet katastrálních území, tvořících správní území obce.

Řešeným územím je celé správní území Obce Synkov - Slemeno.

Obec je situována v centrální části okresu Rychnov n. Kn., západně od Rychnova n. Kn. Obec se dělí na další části: Synkov a Slemeno.

Obec tvoří dvě katastrální území a to k.ú. Synkov a Slemeno u Rychnova n. Kn.

- Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů:

  - Politika územního rozvoje

Z návrhu politiky územního rozvoje nevyplývají žádné konkrétní úkoly pro řešené území. Nutno dodržet obecné zásady politiky územního rozvoje.

  - Územně plánovací dokumentace vydaná krajem

Pro řešené území nevyplývá z pohledu schváleného ÚPn VÚC Orlické hory a podhůří žádný konkrétní závěr z hlediska rozvojových ploch nadmístního významu, z hlediska ploch a koridorů pro stavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, z hlediska limitů využití území nadmístního významu a z hlediska ploch pro veřejně prospěšné stavby. Nadregionální systém ekologické stability se v řešeném území nenachází.

Regionální systém ekologické stability byl v ÚPn VÚC Orlické hory a podhůří vymezen pouze částečně. U jihovýchodní hranice řešeného území se nachází regionální biocentrum č. 1769 „navržené k založení“ (dle ÚTP: 1769 – „Na Kněžné“ - k doplnění). Na jihozápadním okraji řešeného území zasahuje regionální biocentrum č. 1770 – „vymezené (dle ÚTP: 1770 – „Častolovice“ - k vymezení). Obě regionální biocentra spojuje podél řeky Kněžná regionální biokoridor 806 - „navržený k vymezení“ (dle ÚTP: RK 806 - k vymezení). Regionální systém ekologické stability je dále zastoupen regionálním biokoridorem 804 - „navržený k vymezení“ (dle ÚTP: RK 804 - k vymezení) pokračujícím podél řeky Bělé západně od RBC 1769. Na východním okraji řešeného území se na RBC 1770, podél toku Bělé, napojuje regionální biokoridor 802 - „navržený k vymezení“ (dle ÚTP: RK 802 - k vymezení).

  - Další širší vztahy

Z hlediska širších vztahů je třeba respektovat nadřazené sítě elektrického vedení VVN 400 kV a VVN 110 kV a vysokotlaký plynovod vedoucí přes řešené území.

Bude třeba zajistit ochranu území (koridor v rezervě) pro západní obchvat Rychnova n. Kn. pro silnici I/14.

Dále je třeba zohlednit napojení na sítě technického vybavení a propojení všech prvků ÚSES.

- Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů:

Na základě zpracovaných územně analytických podkladů je třeba zohlednit všechny limity využití území, záměry na rozvoj území a hodnoty řešeného území a další silné stránky a příležitosti řešeného území.

Konkrétní požadavky SWOT analýzy územně analytických podkladů jsou následující:

- řešit rozvojové plochy pro bydlení

- řešit rozvojové plochy pro podnikání a drobnou výrobu

- řešit protipovodňová opatření

- řešit zásobování pitnou vodou

- řešit odkanalizování území a čištění odpadních vod

- řešit plynofikaci území

- zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů ze zemědělské výroby na hygienu obytného prostředí

- zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy na prostředí obce

Další závady, střety a ohrožení, které bude třeba v rámci možností řešit nebo zohlednit:

- Znehodnocené území k opětovnému využití - areál bývalé zemědělské stáje.

- Průjezd intenzivní dopravy zastavěným územím obce na silnici II/318.

- Chybí odkanalizování území s napojením na ČOV.

- Nerekultivovaná skládka na Synkovské stráni ve svahové deformaci - v aktivním sesuvném území. Těleso skládky je v pohybu.

- aktivní zóna a záplavové území toku Kněžná

- záplavové území toku Bělá

- aktivní a potenciální sesuvná území

- staré zátěže území a kontaminované plochy

- překladiště odpadů technických služeb Rychnova nad Kněžnou

- skládka inertního odpadu - Berimex s.r.o.

- Požadavky na rozvoj území obce:

Bude třeba posoudit stávající řešení schváleného ÚPO Synkov - Slemeno a smysluplné záměry, které zatím nebyly realizovány, převzít do nově navrhovaného řešení, aby se předešlo zbytečným nesouladům platných územních rozhodnutí s novým řešením. Pozemky s platným územním rozhodnutím budou zohledněny v zastavitelných plochách, případně v zastavěném území.

Další podklady zabezpečené obcí je třeba jednotlivě posoudit projektantem a vhodné závěry těchto podkladů převzít. Pro řešené území byla zpracována energetická koncepce v rámci regionu (12/2001 – RAEN s.r.o. Praha).

Stabilizaci počtu obyvatel a rozvoj obce bude třeba podpořit novými rozvojovými plochami. Splnit tak jeden z hlavních cílů a úkolů územního plánu spočívající ve stanovení dostatečného a odůvodněného množství nových dostupných ploch pro rozvoj obytné zástavby a udržení, resp. zvýšení příležitostí pro zaměstnání.

  - Bytová výstavba – individuální, soustředěná

Pro individuální bytovou výstavbu budou převzaty rozvojové plochy dle stávajícího ÚPO Synkov - Slemeno (s výjimkou případných striktních nesouhlasů vlastníků těchto rozvojových ploch) doplněné o relevantní (nenarušení urbanistické koncepce) aktuálními záměry na rozvoj bydlení. Nové bytové domy se v řešeném území nepředpokládají.

  - Rekreační výstavba

V rámci ploch bydlení bude možno provést změnu užívání na rekreační chalupu (stavbu pro rodinnou rekreaci). Na rozvojových plochách umožnit stavby pro rodinnou rekreaci. V rámci občanské a rekreační vybavenosti umožnit i realizaci penzionů a agroturistických farem (10 – 15 lůžek). Zvážit vhodnost ploch pro ostatní rekreační objekty individuelní rekreace - rekreačních chat do 50 m2, zahrádkářských chat.

  - Zemědělství a lesnictví

Rozvoj zemědělských provozů je možný jen v rámci stávajících ploch a za předpokladu neovlivňování vlastníků sousedních nemovitostí hlukem a zápachem. U stávajících zemědělských areálů bude umožněno alternativní využití pro lehký průmysl a řemeslnou výrobu.

  - Průmysl a řemesla

Doporučuje se navrhnout, respektive převzít ze stávajícího ÚPO Synkov - Slemeno, rozvojové plochy pro možnost rozvoje řemeslné výroby.

Řemesla umožnit i v plochách, kde řemesla nebudou v rozporu s hlavním způsobem využití plochy.

- Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny):

  - Urbanistická koncepce

Hlavním cílem rozvoje území je stabilizace a rozvoj funkce bydlení, občanské vybavenosti, sportu, rekreace, služeb a podnikání, za předpokladu zajištění ekologické stability, zlepšení dopravního a technického vybavení území.

Úkolem územního plánu je koordinovat všechny složky v území.

Struktura ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulativy jsou ponechány na návrhu projektanta avšak s ohledem na vyhl. č. 501/2006 Sb. Specifikované plochy s rozdílným způsobem využití musí zahrnovat kompletně celé řešené území (bez ploch územních rezerv), tj. i stávající stav na území případně navrhovaných koridorů.

Budou respektovány dominanty obce, stávající charakter sídla a hladina zástavby. Budou posíleny role center obce.

Budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání (např. výšková regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách), včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu v zastavěném území a zastavitelných plochách.

Podle účelnosti budou vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnosti budoucího využití pro stanovený účel. V případě potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury) bude stanoveno pořadí změn v území (etapizace).

  - Koncepce uspořádání krajiny

Navrhnout začlenění stávajících velkokapacitních výrobních objektů zemědělského charakteru do krajiny (zeleň ochranná a izolační).

Navrhnout rozčlenění bloků zemědělských pozemků travnatými mezemi, zřízení souvislých pásů luk podél potoků a zatravnění úžlabí ohrožených vodní erozí. Navrhnout rozšíření lesních ploch na chudší zemědělskou půdu a v plochách nevhodných k zemědělskému obdělávání.

Nebudou uvažovány plochy pro chatovou zástavbu.

- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:

  - Dopravní infrastruktura

    - Silniční doprava

Z hlediska silniční dopravy je třeba řešit dopravní závadu průtahu silnice II/318 zastavěným územím a dílčí dopravní závady v napojení místních komunikací na silnici II/318.

Trasa přeložky silnice II/318 bude převzata z platného ÚPO Synkov – Slemeno.

Posoudit potřeby malých odstavných a parkovacích ploch v centrech částí obce a u provozoven a navrhnout jejich umístění a způsob využití plochy. Návrh nových ploch pro 100 a více garáží resp. parkovacích stání nepřipadá v úvahu.

Bude třeba zajistit ochranu území (koridor v rezervě) pro západní obchvat Rychnova n. Kn. pro silnici I/14.

Obecné požadavky na řešení koncepce dopravy:

- Respektovat ochranná pásma dopravních staveb s ohledem na navrhovanou zástavbu.

- Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí.

- Nové křižovatky navrhnout s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací.

- Nové křižovatky navrhnout v místech s dostatečnými rozhledovými poměry.

- Zařadit případné změny komunikační sítě do návrhu veřejně prospěšných staveb.

    - Železniční doprava

Nepředpokládají se změny stávajícího stavu železniční trati.

    - Letecká doprava

V řešeném území není provozována.

  - Technická infrastruktura

    - Zásobování vodou

Řešit zásobování obce pitnou vodou. Navrhnout připojení rozvojových lokalit na veřejný vodovod.

    - Kanalizace a ČOV

Řešit odkanalizování a čištění odpadních vod. Posoudit vlastní samostatné řešení pro obec a alternativu odvedení odpadních vod na centrální ČOV pro Rychnov n. Kn.

    - Elektrorozvody

Vyhodnotit zásobování elektrickou energií s ohledem na návrh rozvojových (zastavitelných) ploch. Dle potřeb rozvoje území navrhnout nové trafostanice, případně posílení stávajících, včetně přípojek na hlavní vedení.

    - Spoje, telekomunikace, radiokomunikace

Veškerá nová telekomunikační vedení budou umístěna v zastavěné části pod zemí.

    - Zásobování teplem

Zásobování teplem bude individuální. O zřízení centrálního zdroje tepla se neuvažuje. Pro lokální vytápění budou doporučeny ekologicky vhodná paliva jako je dřevní hmota, systémy využívající sluneční energii, elektřina, případně tepelná čerpadla. Po přivedení zemního plynu i zemní plyn.

    - Zásobování plynem

Převzít návrh připojení a rozvodů zemního plynu, případně navrhnout vlastní vhodnější řešení.

  - Občanské vybavení

    - Zdravotnictví a sociální zabezpečení

Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu.

    - Školství a zařízení pro volný čas mládeže

Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu.

    - Obchod, veřejné stravování, ubytování, cestovní ruch

Z hlediska maloobchodu nejsou zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu. V oblasti veřejného stravování, ubytování a cestovního ruchu je žádoucí rozvoj, který však bude záviset na podnikatelských aktivitách, které je třeba umožnit v příslušných plochách s rozdílným způsobem využití.

    - Kultura

Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu.

    - Služby obyvatelstvu

Nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu. Rozvoj služeb umožnit v plochách s rozdílným způsobem využití, kde provoz služeb nebude v rozporu s jejich hlavním využitím.

    - Sportovní zařízení pro využití volného času

Doplnění stávajících sportovišť, případně jejich multifunkční využití, je možné jen v rámci ploch obsažených v platném ÚPO Synkov - Slemeno. Další plošný rozvoj se nepředpokládá.

  - Veřejná prostranství

Věnovat pozornost vytvoření veřejných prostranství v centrech obcí a prostupnost pro pěší v zastavěném území a do krajiny a ve vlastní krajině.

Nezahrnovat do veřejných prostranství místní komunikace a účelové komunikace, kde je hlavním využitím doprava!

- Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

  - Historické, kulturní, urbanistické hodnoty

    - Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem.

Pro upevnění identity v řešeném území bude třeba respektovat dochované stavby a soubory staveb, dokumentující jednotlivá stádia vývoje osídlení.

Zejména je třeba chránit nemovité kulturní památky a objekty v památkovém zájmu. Je vítán vlastní návrh projektanta na doplnění hodnotných objektů. Z hlediska archeologie jsou v území lokality s konkrétními archeologickými nálezy, které je nutno v rámci vlastního řešení chránit /případnou ochranu archeologického dědictví ve smyslu § 170 odst. 1) písm. b) stavebního zákona konzultovat s archeologickým oddělením Muzea Orlických hor Rychnov n. Kn./. Celé území je v oblasti archeologického zájmu (území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

Nemovité kulturní památky, památkový zájem a území konkrétních archeologických nálezů se zakreslí do koordinačního výkresu (odůvodnění) a popis bude uveden v textové části odůvodnění. Ochrana památek bude zohledněna v řešení územního plánu.

    - Urbanistické hodnoty

Respektovat historickou zástavbu v jednotlivých sídelních jednotkách (centra, dominanty, hladina zástavby, charakter sídla, místní ráz).

  - Přírodní hodnoty

    - Ochrana vod

Navrhnout protierozní opatření využitím ochranných pásů zeleně, případně pruhů sídelní zeleně. Řešit čištění odpadních vod pro jednotlivé části obce.

Řešené území je v CHOPAVu Východočeská křída, jehož omezení je třeba respektovat. Zakreslit a respektovat platná ochranná pásma vodních zdrojů (koordinační výkres) a tato respektovat.

    - Ochrana ovzduší

Pro lokální vytápění budou doporučena ekologicky vhodná paliva jako je dřevní hmota, biomasa, systémy využívající sluneční energii, elektřina, případně tepelná čerpadla. Nové větší zdroje znečištění ovzduší se nepředpokládají.

    - Zeleň

Chránit stávající zeleň v zastavěných částech řešeného území. Navrhnout další plochy pro využití jako veřejná zeleň (v rámci veřejných prostranství) a pro propojení se zelení v okolí zastavěného území.

    - Chráněná území, významné krajinné prvky

V rámci rozumných souvislostí je třeba respektovat VKP vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Je třeba chránit přírodní prostředí v řešeném území.

    - Systém ekologické stability krajiny

Z hlediska ÚSES se řešeného území dotýkají dvě regionální biocentra a tři regionální biokoridory, v údolí Kněžné a Bělé a dále je území provázáno lokálním systémem ekologické stability v údolí Lokotského potoka. Regionální biokoridor 806 je doplněn lokálními biocentry. Kompletní řešení ÚSES bylo řádně vymezeno v platném ÚPO Synkov - Slemeno. Případné úpravy vymezení by mohly vyplynout z koordinace řešení ÚSES na hranicích se sousedními obcemi (Tutleky, Častolovice, Libel), případně s ohledem na řešení zeleně v zastavěném území a na řešení krajiny. Prvky ÚSES lze dále upřesnit s ohledem na průběh hranic pozemků a morfologii terénu.

Pro zabezpečení udržitelného rozvoje území, úrodnosti a zajištění přiměřeného prostředí v řešeném území je třeba zachovat ráz krajiny, vodních toků a její retenční schopnost.

    - Ochrana zemědělského půdního fondu

Při zpracování územního plánu je nutné dodržet zásady ochrany zemědělského půdního fondu - § 4 a § 5 zákona č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Půdy ve dvou nejlepších stupních ochrany (tř. 1 a 2) prakticky navazují na téměř celé zastavěné území (s výjimkou západního a východního konce). Smysluplný rozvoj obce tak bohužel není možný bez záboru těchto nejlepších půd. Návrh zastavitelných ploch bude třeba zvlášť důkladně zdůvodnit.

K omezení vodní a větrné eroze řešit protierozní opatření včetně návrhu, ze kterého vyplyne potřeba následné změny druhů pozemků. Navrhnout obnovu a zřízení liniové zeleně a remízků.

    - Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa bude jen v nezbytných případech. Bude vhodné zvýšit plochu lesa v návaznosti na dotváření územního systému ekologické stability a ochrannou zeleň.

  - Zvážit vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt a toto případné vymezení zdůvodnit.

  - Zvážit potřebu vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené řízení podle § 117 odst. 1) stavebního zákona a toto případné vymezení zdůvodnit.

- Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace:

  - Plochy veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací budou vymezeny ve zvláštním výkresu. Výkres bude obsahovat pouze vlastní řešené území. Do výkresu budou zahrnuty i stavby a opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti státu.

    - Veřejně prospěšné stavby

Plochy veřejně prospěšných staveb (dále jen VPS) budou děleny na:

- Plochy VPS, pro které lze vyvlastnit /§ 170 odst. 1) písm. a) stavebního zákona/, tj. VPS pro dopravní a technickou infrastrukturu;

- Plochy VPS, pro které nelze vyvlastnit, tj. VPS pro občanské vybavení.

    - Veřejně prospěšná opatření

Plochy veřejně prospěšných opatření (dále jen VPO) budou členěny na:

- Plochy VPO, pro které lze vyvlastnit /§ 170 odst. 1) písm. b) stavebního zákona/:

- VPO ke snížení ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami,

- VPO ke zvýšení retenčních schopností krajiny,

- VPO k založení prvků územního systému ekologické stability,

- VPO pro ochranu archeologického dědictví.

- Plochy VPO, pro které nelze vyvlastnit:

- VPO k ochraně přírodního dědictví,

- VPO k ochraně kulturního dědictví.

    - Stavby a opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti státu /§ 170 odst. 1) písm. c) stavebního zákona/:

Konkrétní požadavky nejsou známé.

    - Asanace (ozdravení) území /§ 170 odst. 1) písm. d) stavebního zákona/:

Požadavky na asanace vyplynou z navrhovaného řešení.

  - V textové části budou přehledně uvedeny všechny veřejně prospěšné stavby a opatření a dále veřejná prostranství, pro které vzniká předkupní právo /§ 101 stavebního zákona/. Pro předkupní právo bude uveden seznam dotčených pozemků dle pozemkového katastru (vlastnické vztahy) a ten, komu vzniká předkupní právo.
Vzhledem k nejasnostem určení osoby, které vzniká předkupní právo u ÚSES, se stanovení ÚSES jako VPO nepředpokládá.

- Další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů:

  - Ochrana veřejného zdraví

    - Ochrana proti hluku

Nejvýznamnějším zdrojem hluku v území je automobilová doprava na silnici II/318. Intenzity dopravy však zatím nedosahují vysokých hodnot.

  - Požadavky z hlediska protipožární ochrany

Respektovat odběrná místa požární vody z vodních ploch a toků. Počítat se zřízením odběrných míst na budoucí vodovodní síti. Navrhnout, v případě potřeby, odběrná místa požární vody u nových rozvojových ploch.

Přístupové komunikace musí splňovat podmínky pro příjezd a přístup požární techniky a integrovaného záchranného systému.

  - Civilní ochrana

V dokumentaci bude obsažen oddíl CO řešící požadavky orgánů civilní ochrany:

Z hlediska civilní ochrany nepatří řešené území k územím nacházejícím se v blízkosti stálého možného ohrožení. Záplavové území Kněžné a Bělé neohrožuje zastavěné území. Samostatný oddíl CO bude obsahovat:

- Zabezpečení individuální a kolektivní ochrany obyvatel a skladování materiálu CO a humanitární pomoci:
- Individuální ochrana – zabezpečení skladových prostor pro uložení materiálu CO a humanitární pomoci dle vlastních podmínek.
- Kolektivní ochrana – hlavní požadavek je kladen na zabezpečení ukrytí všech kategorií ukrývaných (obyvatelstvo, žactvo, zaměstnanci) v improvizovaných úkrytech budovaných svépomocí (Metodická pomůcka MV – GŘ HZS „SEBEOBRANA OBYVATELSTVA“, rok 2001).

- Zajištění nouzového zásobování vodou, případně elektrickou energií – navrhnout řešení.

- Ochrana před vlivy nebezpečných látek uskladněných na území – navrhnout opatření k vyvezení mimo zastavěné území v případě ohrožení jejich skladů.

Řešení bude zapracováno do textové i grafické části a do odůvodnění územního plánu.

  - Obrana a bezpečnost státu

Zvláštní podmínky z hlediska obrany státu nejsou známy.

  - Ochrana ložisek nerostných surovin

Na řešeném území se ložiska nerostných surovin nenacházejí.

  - Geologická stavba území

    - Poddolovaná území

V řešeném území se nenacházejí.

    - Sesuvná území

Řešené území je poměrně hodně pokryto sesuvnými územími. Tři jsou aktivní a další ostatní /pasivní/. Nebezpečný je aktivní sesuv zasahující do silnice II/318 (jeden z důvodů nutnosti řešení přeložky této silnice) a aktivní sesuv na Synkovské stráni, který zasahuje nezabezpečenou skládku odpadů. Sesuvná území je třeba respektovat, případně přispět řešením územního plánu k omezení jejich dopadů.

  - Ochrana před povodněmi

Bude respektováno stanovené záplavové území a vymezená aktivní zóna záplavového území Kněžné a předpokládané záplavové území Bělé. Výjimku zde tvoří návrh přeložení silnice II/318 přebíraný z platného ÚPO Synkov – Slemeno, kde by dodržení této podmínky nebylo možné a smysluplné.

Novou zástavbu (s výjimkou přeložení silnice II/318 a sportoviště) nenavrhovat ve vymezené a předpokládané aktivní zóně záplavového území. Nezvyšovat odtoky povrchových vod z řešeného území.

  - Ochrana před rizikovými přírodními jevy

    - Větrná a vodní eroze

V lokalitách s nebezpečím eroze navrhnout protierozní opatření.

    - Radonové riziko

Dle předpovědní mapy radonového rizika je na většině řešeného území riziko nízké až střední (přechodné) a nízké. U nové zástavby bude nutné prověřit konkrétní hodnoty objemové aktivity radonu z podloží stavby a případně provést protiradonová opatření. Návrh zastavitelných ploch není radonovým rizikem omezen.

  - Odstraňování odpadů domovních a průmyslových

Odpady budou odváženy na řízenou skládku v rámci regionu. V řešeném území se nepředpokládá žádná skládka. Nutno pokračovat v třídění odpadu a jeho separovaném sběru. Hledat vhodný prostor pro inertní odpad. Zapracovat zabezpečení a rekultivaci problémové skládky na Synkovské stráni.

- Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území:

V řešeném území se uplatňuje pro vlastní řešení střet zájmů na rozvojových plochách (zastavitelných plochách) s ochranou zemědělské půdy, dále s podmínkami ochrany v CHOPAV Východočeská křída a se záplavovým územím a jeho aktivní zónou. Výše uvedené střety bude třeba v územním plánu zohlednit a řešit.

Hlavní problémy v řešeném území jsou následující:

- potřeba zabezpečení zásobování pitnou vodou

- potřeba zabezpečení odkanalizování a čištění odpadních vod

- negativních dopady z průjezdné dopravy na prostředí obce

- negativních dopady ze zemědělské výroby na hygienu obytného prostředí

- nerekultivovaná skládka na Synkovské stráni ve svahové deformaci - v aktivním sesuvném území, těleso skládky je v pohybu.

- aktivní sesuvné území pod silnicí II/318

V územním plánu je třeba navrhnout řešení těchto hlavních problémů.

- Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose:

Řešené území se nachází mimo rozvojové oblasti i mimo rozvojové osy z hlediska urbanizace.

Zastavitelné plochy pro bydlení, rekreaci, dopravní vybavenost (dopravní obslužnost území), řemeslnou výrobu, doplňkový rekreační sport a technickou vybavenost budou navrženy v návaznosti na urbanisticky vhodné řešení území, tj. v návaznosti na zastavěné území a jeho části v jednotlivých částech obce a v souladu s urbanistickou strukturou. Přitom budou koordinovány všechny limity využití území.

Ve volné krajině nebudou vznikat žádná nová sídliště.

U lokalit, které jsou ohroženy zaplavováním povrchovou vodou a smyvem ornice z výše položených zemědělských pozemků budou zohledněny odtokové poměry a navržena přiměřená protierozní opatření např. z ochranných pásů zeleně, případně pomocí příkopů a pruhů sídelní zeleně.

Návrh vymezení zastavitelných ploch bude, v souladu s § 18 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., zdůvodněn s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií:

V úrovni zadání nejsou žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. Vymezení těchto ploch může vzejít z návrhu vlastního řešení. Žádné konkrétní podmínky pro stanovení nejsou uplatňovány.

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem:

Nejsou žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.

- Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast:

V návaznosti na § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb. je třeba, aby se projektant při řešení územního plánu zabýval jednotlivými oblastmi udržitelného rozvoje území a v odůvodnění územního plánu popsal, jak byly v řešení územního plánu jednotlivé oblastmi udržitelného rozvoje území konkrétně zabezpečeny.

Vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo z hlediska významného vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast se nepředpokládá, protože nový územní plán nepřinese žádné zvláštní nové zátěže na životní prostředí. Evropsky významné lokality ani ptačí oblast se v řešeném území nenachází. Cílem a úkolem územního plánu bude naopak zátěže životního prostředí omezovat a mírnit řešením odkanalizování a čištění odpadních vod, omezením vodní a větrné eroze, vytvořením předpokladů pro ekologické vytápění apod.

- Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant:

Zpracování konceptu se nepředpokládá.

- Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

  - Problémy k řešení

Hlavní problémy, které je třeba v předmětném území řešit jsou následující:

- potřeba zabezpečení zásobování pitnou vodou

- potřeba zabezpečení odkanalizování a čištění odpadních vod

- negativních dopady z průjezdné dopravy na prostředí obce

- negativních dopady ze zemědělské výroby na hygienu obytného prostředí

- nerekultivovaná skládka na Synkovské stráni ve svahové deformaci - v aktivním sesuvném území, těleso skládky je v pohybu.

- aktivní sesuvné území pod silnicí II/318

Variantní řešení výše uvedených problémů se nepředpokládá.

  - Uspořádání návrhu (případně konceptu) územního plánu a měřítka výkresů a počty vyhotovení, digitální zpracování.

| Návrh územního plánu (dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) | Návrh k projednání | Návrh (čistopis) |
| --- | --- | --- |
| I. Obsah územního plánu: |  |  |
| a) Textová část územního plánu: |  |  |
| - Textová část územního plánu – I/odst. 1) písm a) až j) | 2x | 4x |
| - další textová část v případě potřeby – I/odst. 2) písm. a) až f) | 2x | 4x |
| b) Grafická část územního plánu: /odst. 3)/ |  |  |
| - Výkres základního členění území: 1 : 5000 | 2x | 4x |
| - Hlavní výkres - řešené území (urbanistické řešení celého řešeného území, doprava, krajina, VPS): 1 : 5 000 | 2x | 4x |
| - Výřezy hlavního výkresu - urbanizovaná území: 1 : 2880 | 2x | 4x |
| - Hlavní výkres - technická infrastruktura: |  |  |
| - vodní hospodářství,odkanalizování a ČOV 1: 5000 | 2x | 4x |
| - elektrorozvody, teplo, plyn, telekomunikace: 1: 5000 | 2x | 4x |
| - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací: 1 : 5000 /příp. 1 : 2880/ | 2x | 4x |
| - Výkres pořadí změn v území (etapizace): 1: 5000 /1 : 10 000/ (pouze v případě potřeby) | 2x | 4x |
| - Schémata (pouze v případě potřeby, měřítko dle potřeby) | 2x | 4x |
| II. Obsah odůvodnění územního plánu |  |  |
| 1) Textová část odůvodnění územního plánu: |  |  |
| - Textová část odůvodnění – II/odst. 1) písm a) až e) (v tom vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) | 2x | 4x |
| 2) Grafická část odůvodnění územního plánu: |  |  |
| - Koordinační výkres /§ 2 písm. b) vyhl. č. 500/2006 Sb./: 1 : 5000 | 2x | 4x |
| - Výkres širších vztahů (vazby na sousední obce, kraje, státy): 1 : 50 000 | 2x | 4x |
| - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (ZPF a PUPFL): 1 : 5000 | 2x | 4x |

Poznámky:

- Digitální zpracování bude dle MINISu, tj. minimálního standardu pro Královéhradecký kraj. Při zpracování však nebudou opakovány (přebírány) zjevné chyby, které jsou v rozporu se stavebním zákonem a ostatními zákony a předpisy. /Např.: místní a účelové komunikace s hlavní dopravní funkcí nebudou zahrnovány do veřejných prostranství. V navrhovaných koridorech bude bezpodmínečně uveden stávající stav ploch s rozdílným způsobem využití. Vzhledem k platnosti stávajícího stavu ploch s rozdílným způsobem využití do doby jejich využití pro navrhované řešení, pořizovatel upřednostňuje zakreslení v hlavním výkresu tak, aby byl patrný stávající stav i navrhované řešení!

- Z hlediska přehlednosti lze sloučit výkresy technické infrastruktury do jednoho výkresu.

- V případě potřeby lze v samostatném výkresu navíc zpracovat:
- urbanistickou koncepci (1 : 5000),
- koncepci uspořádání krajiny (1 : 5000),
- koncepci občanského vybavení (1 : 5000, případně schéma).

- Počty výtisků návrhu se započítávají do počtu výtisků čistopisu v případě bezproblémového projednání, ze kterého nevyplyne potřeba oprav.

- Desky na územní plán budou rozměru max. 52 x 42 cm (ne větší).

- Se všemi etapami budou předány též nosiče dat (CD, DVD) s textovou a grafickou částí řešení a odůvodnění a to ve formátu zpracování a navíc ve formátu .pdf.

  - Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití budou řádně zdůvodněny.

- Řešení podnětů sousedních obcí a připomínek právnických a fyzických osob:

Bude doplněno na základě projednání.